UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS FLORIANÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial

Autor

Marco Aurélio Barbiero

Orientador

Prof. Dr. Carlos Antonio Oliveira Vieira

Do CIATA ao CTM: Georreferenciamento de Cadastros Alfanuméricos

Florianópolis-SC

2026

Marco Aurélio Barbiero

Do CIATA ao CTM: Georreferenciamento de Cadastros Descritivos

Florianópolis-SC

2026

RESUMO

O georreferenciamento de parcelas urbanas é essencial para a gestão municipal, apoiando o planejamento urbano, a regularização fundiária e a segurança jurídica. Apesar desses benefícios, a cobertura de georreferenciamento nos municípios brasileiros é limitada: em 2019, apenas 21% possuíam uma base cadastral georreferenciada. Diante dessa lacuna, este trabalho propõe uma metodologia baseada no modelo Fit-For-Purpose para a espacialização da malha fundiária em larga escala.

A abordagem integra dados do cadastro textual municipal, da base colaborativa OpenStreetMap e do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) – base de dados georreferenciada do IBGE que reúne o inventário de endereços de todo o território nacional. A aplicação do método resultou em um percentual de vinculação automatizada de 55% das quadras entre os domínios do cadastro textual e do CNEFE.

Para a validação da acurácia, realizou-se uma análise em 16 das 84 quadras da área de estudo, totalizando 64 faces de quadra. Os indicadores demonstraram que 93,8% das amostras apresentam erro posicional inferior a 5 metros, acurácia suficiente para o planejamento urbano em escala macro e para o cumprimento de exigências governamentais, como o SINTER. Além disso, a identificação de divergências atua como ferramenta de diagnóstico, revelando lacunas na integridade das bases utilizadas. Por fim, a estruturação dos registros resultou em um banco de dados geoespaciais apto a subsidiar futuras aplicações de deep learning para a automação e o refinamento da classificação de padrões urbanos.

Palavras-chave: Gestão Territorial, Cadastro Territorial Multifinalitário, Espacialização de Parcelas Territoriais, Fit-for-Purpose, LADM.

SUMMARY

The georeferencing of urban parcels is essential for municipal management, supporting urban planning, land regularization, and legal certainty. Despite these benefits, georeferencing coverage in Brazilian municipalities is limited: in 2019, only 21% possessed a georeferenced cadastral base. Given this gap, this work proposes a methodology based on the Fit-For-Purpose model for large-scale spatialization of the land mesh.

The approach integrates data from the municipal textual cadastre, the OpenStreetMap collaborative base, and the National Address Directory for Statistical Purposes (CNEFE) — an IBGE georeferenced database that gathers the address inventory for the entire national territory. The application of the method resulted in an automated linking rate of 55% of the blocks between the textual cadastre and CNEFE domains.

To validate accuracy, an analysis was conducted on 16 of the 84 blocks in the study area, totaling 64 block faces. The indicators demonstrated that 93.8% of the samples present a positional error of less than 5 meters, an accuracy sufficient for macro-scale urban planning and for meeting government requirements, such as SINTER. Furthermore, the identification of discrepancies acts as a diagnostic tool, revealing gaps in the integrity of the databases used. Finally, the structuring of the records resulted in a geospatial database suitable for subsidizing future deep learning applications for the automation and refinement of urban pattern classification.

Keywords: Land Management, Multi-Purpose Territorial Cadastre, Spatialization of Territorial Parcels, Fit-for-Purpose, LADM.

Figura 1: Exemplo de diagrama UML	23

Figura 2 – Classes básicas (packages) do LADM e sua relação com CIATA e CNEFE	24

Figura 3 – Associação LA_SpatialUnit e CIATA	28

Figura 4: Quadra gerada a partir do CNEFE	32

Figura 5 – Quadra gerada a partir do CTU/CIATA	38

Figura 6 – Visualização dos objetos geográficos CNEFE	62

Figura 7 – Fluxo de processamento do arquivo CIATA	65

Figura 8 – Fluxo de integração CI_ e CN_	80

Figura 9 – Quadra SuperCIATA (CNEFE+ CTU/CIATA)	84

Figura 10 – Ajuste de ângulo da Rua Caramurus com OSM	90

Figura 11 – Quadra 01.03.002.3.0054 rotacionada com OSM	91

Figura 12 – Quadra SuperCIATA (CNEFE+ CTU/CIATA)	91

Figura 13 – Quadra 01.03.002.3.0054 após os processos de rotação e translação.	92

Figura 14 – Total de quadras no CTU/CIATA	95

Figura 15 – Exemplo de quadras não reconhecidas pelo SuperCIATA	96

Figura 16 – Quadras classificadas	98

Figura 17 – Gráfico de Erros Posicionais das Quadras - Capanema/PR	101

Figura 18 – Exemplo de outlier: Quadra 01.03.002.3.0065	102

Figura 19 – Exemplo de boa acurácia: Quadra 01.05.004.1.0019	104

Figura 20 – Quadra 01.03.002.3.0054 no SIGWEB da prefeitura	105

Figura 21 – Quadra 01.03.002.3.0054 no SuperCIATA ajustada com OSM	106

Tabela 1 – Resultados das pesquisas de aderência ao CIATA	19

Tabela 2 - Relatório de Acurácia – Quadra 01.03.002.3.0065 - Outlier	102

Tabela 3 - Relatório de Acurácia – 01.05.004.1.0019 – Precisão	105

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7

1.1	OBJETIVOS	8

1.2	Aderência ao Programa	9

1.3	Estrutura da Dissertação	11

2	REFERENCIAL TEÓRICO	12

2.1	ANTECEDENTES SMARTSKEMA E O SUPERCIATA	14

2.2	CNEFE	14

2.3	CADASTRO TERRITORIAL URBANO E O CIATA	15

2.3.1	Modelo conceitual do CIATA	16

2.3.2	A parcela no CIATA	16

2.3.3	Presença do CIATA nos cadastros imobiliários	17

2.4	CTM	18

2.5	LADM	21

2.5.1	O CNEFE e o LADM	23

2.5.2	O CIATA e o LADM	25

2.6	OPENSTREETMAP – OSM	27

3	MATERIAIS E MÉTODO	29

3.1	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	29

3.2	MATERIAIS	30

3.2.1	Atributos do CNEFE Usados no SuperCIATA	30

3.2.2	Atributos do Cadastro Territorial Urbano essenciais ao SuperCIATA	36

3.2.3	Atributos do OpenStreetMap Usados no SuperCIATA	43

3.3	MÉTODOS	44

3.3.1	Obtenção e tratamento dos pontos do IBGE	44

3.3.2	Complementação de CN_PONTOS_UNICOS	62

3.3.3	Obtenção e tratamento dos dados do Cadastro Territorial Urbano – CTU/CIATA	63

3.3.4	Obtenção e tratamento dos dados do OpenStreetMap (OSM)	74

3.3.5	O Domínio SuperCIATA - Integração CNEFE e CIATA	78

3.3.6	O Domínio OSM: Ajuste das Quadras SuperCIATA	83

3.3.7	Distribuição dos lotes nas quadras	92

3.3.8	Avaliação dos resultados	92

4	APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS	94

4.1	Integração de Bases via SuperCIATA	94

4.1.1	Limitações e inconsistências do CTU/CIATA	94

4.1.2	Limitações e inconsistências da base de dados do CNEFE (IBGE)	96

4.1.3	Resultados da correspondência de quadras entre CNEFE e CTU/CIATA	96

4.2	Acurácia dos objetos geográficos	98

4.3	Aplicabilidade e utilidade do SuperCIATA	105

4.3.1	Validade Jurídica	105

4.3.2	Inteligência Geográfica	106

4.3.3	Base para o Cadastro Multifinalitário	106

4.3.4	Avaliação em massa de imóveis urbanos	107

4.3.5	Baixo custo	107

5	CONCLUSÃO	109

5.1	OBJETIVOS ALCANÇADOS	109

5.2	PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA	109

5.3	RECOMENDAÇÕES	110

5.4	LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	110

5.5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	111

6	ANEXOS	116

# INTRODUÇÃO

A espacialização da malha fundiária urbana é um pilar fundamental para a gestão municipal contemporânea. Essa prática contribui diretamente para o planejamento urbano ao permitir a identificação precisa do uso e ocupação do solo, além de potencializar a eficiência da arrecadação tributária. Paralelamente, favorece a regularização fundiária, oferece suporte à gestão integrada de serviços públicos e fortalece a segurança jurídica nas transações imobiliárias. Do ponto de vista institucional, o georreferenciamento viabiliza uma administração pública moderna, alinhada a sistemas de informação geográfica e em conformidade com legislações federais e exigências governamentais, como o Estatuto da Cidade e o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (SINTER). Além disso, constitui um instrumento essencial para a redução de riscos urbanos, formulação de políticas sociais e promoção da transparência pública.

Apesar desses benefícios, a realidade dos municípios brasileiros apresenta uma lacuna significativa. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2019), apenas 21% dos municípios possuíam uma base cadastral georreferenciada em 2019. A mesma investigação revelou que 59% das administrações locais limitavam-se a coletar informações descritivas para fins tributários, muitas vezes sem apoio de sistemas automatizados ou qualquer tipo de espacialização. Diante deste cenário, urge buscar alternativas que viabilizem a espacialização em larga escala da malha fundiária, superando as barreiras dos métodos convencionais de levantamento.

Uma estratégia promissora para acelerar esse processo consiste na adoção do conceito de Fit-For-Purpose Land Administration (FFP). Esta abordagem, proposta por Enemark, McLaren e Lemmen (2021), defende que a administração de terras deve ser estruturada para atender a propósitos específicos de forma ágil e sustentável, em vez de focar exclusivamente em padrões rígidos de alta precisão técnica. O modelo FFP baseia-se na flexibilidade, no baixo custo e na escalabilidade, permitindo que os municípios iniciem a gestão territorial com os dados disponíveis e realizem melhorias incrementais conforme a necessidade e a capacidade institucional.

Nesse contexto, a integração de bases de dados heterogêneas torna-se viável por meio do uso de cadastros governamentais e ferramentas colaborativas. O Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), mantido pelo IBGE (2025a), destaca-se como uma fonte rica de informações geoespaciais e textuais. Complementarmente, o OpenStreetMap (OSM) oferece uma base cartográfica global e colaborativa de alta dinâmica de atualização. Quando cruzados com o Cadastro Territorial Urbano (frequentemente referido como CTU/CIATA), que detém os registros administrativos e tributários das parcelas, esses dados permitem a reconstrução digital da malha urbana de forma automatizada e com baixo investimento financeiro.

No Brasil, por exemplo, o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), iniciativa do IBGE voltada à coleta e organização de informações de endereços para fins censitários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (IBGE, 2025a), apresenta-se como uma alternativa relevante para ser utilizada em conjunto com o mapeamento cadastral e outras geotecnologias na gestão urbana dos municípios brasileiros.

Diante deste panorama, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: “Como viabilizar a estruturação de uma base cartográfica confiável em municípios de pequeno porte que dependem de cadastros analógicos, superando as barreiras financeiras e técnicas dos métodos convencionais de levantamento?”

Este trabalho propõe uma metodologia fundamentada na abordagem Fit-For-Purpose para a espacialização em larga escala de parcelas da malha urbana. O método utiliza o processamento integrado de bases de dados públicas e gratuitas: o CNEFE/IBGE, o Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) dos municípios e a plataforma OpenStreetMap (OSM).

## OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar uma metodologia de georreferenciamento automatizado de alta aplicabilidade e baixo custo operacional, fundamentada em bases de dados públicas, visando a obtenção de acurácia posicional compatível com os padrões técnicos exigidos para o planejamento urbano em nível macro, sendo suficiente para a análise de diretrizes territoriais e para integração com bases governamentais.

Para o alcance deste objetivo principal, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver e implementar um fluxo de trabalho automatizado para a integração de dados alfanuméricos provenientes do cadastro municipal com as bases geográficas do CNEFE e do OpenStreetMap, visando a identificação e orientação espacial de faces e quadras urbanas.

- Avaliar a acurácia posicional do método proposto por meio de testes estatísticos de tendência e precisão, confrontando os resultados gerados com coordenadas de referência para verificar a sua viabilidade técnica.

- Analisar a viabilidade da metodologia como alternativa para a atualização cadastral em municípios de pequeno e médio porte, comparando a eficiência do processamento massivo automatizado em relação aos métodos de levantamento topográfico convencionais.

## Aderência ao Programa

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para a espacialização massiva de parcelas da malha urbana, fundamentada estritamente em bases de dados públicas e gratuitas. O trabalho está inserido na área de concentração em Gestão Territorial e na linha de pesquisa de Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGTG. No âmbito deste programa, essa linha dedica-se à modernização de sistemas cadastrais, consolidando o modelo tradicional (econômico, físico e jurídico) e projetando uma visão multifinalitária que incorpora cadastros temáticos – ambiental, social, de infraestrutura e moradia –, visando subsidiar avanços na legislação e na capacitação da gestão municipal.

A pesquisa foi desenvolvida no contexto do convênio entre a Receita Federal do Brasil – RFB e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. O foco residiu no desenvolvimento de uma solução integrada para a espacialização da malha urbana a partir do cadastro alfanumérico de prefeituras. Para tanto, utilizou-se a base do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) em conjunto com informações colaborativas do OpenStreetMap (OSM), permitindo a espacialização das parcelas urbanas e contribuindo diretamente para os objetivos de modernização cadastral propostos pela referida linha de pesquisa.

O tema proposto converge com o de outros trabalhos acadêmicos já desenvolvidos no programa, os quais abordam temas centrais da gestão territorial, como Fit-for-Purpose, CTM e Automação. O apresenta uma síntese de trabalhos que convergem com o tema da pesquisa.

Quadro 1: Aderência ao PPGTG

| Ano | Autor | Título | Assuntos Correlatos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Panchiniak, Thiago | Discussão sobre modelos conceituais relacionados ao cadastro territorial: estudo de caso de Joinville | Modelagem OMT-G, Sinter |
| 2020 | Mastella, André Fabiano Meller | Diagnóstico sobre a inter-relação do cadastro territorial e os instrumentos de política urbana: estudo de caso para o município de Nova Veneza - SC. | Cadastro territorial |
| 2021 | Teixeira, Kaliu | Do Cadastro Fiscal ao Cadastro Territorial Multifinalitário: proposta de implementação de um sistema de informação territorial no município de Florianópolis/SC | CTM, Modelagem Conceitual |
| 2025 | Sorato, Augusto | Gestão de parcelas territoriais em Urussanga (SC). Proposta de ajustes à Portaria nº 3.242/2022 | CTM |
| 2025 | Zorzi, Ana C. Rocha de | Uma análise crítica ao desenvolvimento de planos diretores para municípios de pequeno porte | Planejamento urbano |
| 2026 | Taguchi, Roberto Yoshitaka | Obtenção automática da projeção das edificações sobre o solo (footprint) em áreas de favelas: uma abordagem fit for purpose | Fit-for-Purpose, Automação, Cadastro |
| 2026 | Silva, Camila da | Proposta de modelagem para as variáveis de localização empregadas na avaliação em massa de imóveis | Automação e processamento massivo |
| 2026 | Siconelo, Angelo Eduardo | Caminhos para a universalização do CIB: proposta de participação do titular do imóvel no módulo urbano do Sinter | Sinter, Fit-for-Purpose |

Elaboração: Autor (2026)

Alinhada à premissa de automação e processamento massivo, destaca-se a dissertação de Silva (2026), intitulada "Proposta de Modelagem para as Variáveis de Localização empregadas na Avaliação em Massa de Imóveis", desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial – PPGTG/UFSC. O referido estudo corrobora a centralidade do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) para a avaliação em larga escala, enfatizando que a geolocalização precisa das unidades imobiliárias constitui um requisito imprescindível para a eficácia dessa metodologia.

Dessa forma, evidencia-se a relevância de se conceber mecanismos que automatizem o georreferenciamento das unidades territoriais. Essa automação atua como o alicerce necessário para a transição de cadastros convencionais para um Cadastro Territorial Multifinalitário – CTM minimamente estruturado e espacialmente confiável.

## Estrutura da Dissertação

Este trabalho está organizado em cinco capítulos que apresentam o desenvolvimento e os resultados da pesquisa:

- Capítulo 1 (Introdução): Contextualiza o panorama do cadastro municipal brasileiro e a necessidade de métodos ágeis para a espacialização da malha urbana, apresentando o problema, os objetivos e a relevância institucional do convênio RFB/UFSC.

- Capítulo 2 (Referencial Teórico): Apresenta a base conceitual sobre o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), as diretrizes do modelo Fit-For-Purpose e o potencial de integração de bases de dados heterogêneas, como o CNEFE e o OpenStreetMap.

- Capítulo 3 (Metodologia): Descreve o desenvolvimento da metodologia SuperCIATA e os procedimentos técnicos para o processamento e a espacialização de dados do cadastro alfanumérico (CTU/CIATA) em geometrias vetoriais georreferenciadas.

- Capítulo 4 (Resultados e Discussão): Expõe os índices de vinculação obtidos e avalia a acurácia posicional frente ao planejamento urbano em nível macro, discutindo a utilidade das divergências encontradas como ferramenta de diagnóstico da integridade cadastral.

- Capítulo 5 (Conclusão): Sintetiza as contribuições do trabalho para a gestão territorial e o cumprimento de exigências governamentais, apresentando recomendações e o potencial de uso dos dados para futuras aplicações em deep learning.

# REFERENCIAL TEÓRICO

O presente trabalho se insere no campo da gestão territorial urbana, com ênfase na espacialização da malha fundiária urbana, e propõe ressignificar os cadastros urbanos por meio da integração de dados georreferenciados. A abordagem fundamenta-se na utilização de registros do Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) em conjunto com bases de dados alfanuméricas de acesso público e gratuito, notadamente o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) e o OpenStreetMap.

É importante ressaltar que, apesar de o CNEFE e o OpenStreetMap possuírem componentes espaciais, nesta metodologia são explorados em sua essência alfanumérica e relacional. Sob a perspectiva da ciência de dados, as geometrias em bancos de dados geoespaciais são armazenadas como cadeias de caracteres (strings) que representam coordenadas; o diferencial reside na capacidade do sistema em indexar e processar essas representações para realizar operações de geocodificação e agrupamento (CASANOVA et al., 2005).

Embora a literatura técnica apresente contribuições relevantes – Silva e Philips (2009), Loch e Erba (2007),  Erba (2007, 2013), e Farias et al (2024) - observa-se uma lacuna em estratégias que otimizem a eficiência da espacialização cadastral em larga escala. Especificamente, carece-se de abordagens voltadas ao aproveitamento de bases georreferenciadas legadas e à interoperabilidade com cadastros municipais, priorizando a viabilidade metodológica e a celeridade processual em detrimento de uma precisão posicional ideal imediata.

A estruturação de Sistemas de Informação Territorial (SIT) no Brasil é historicamente marcada pelo hiato entre os registos administrativos e a realidade física das cidades. Como apontam Silva e Philips (2009), a falta de bases cartográficas fidedignas e de registos de propriedade atualizados constitui um dos problemas mais críticos para a gestão urbana, impossibilitando o planeamento eficiente e comprometendo a arrecadação municipal. Os autores defendem que a sustentabilidade destes sistemas depende de um ciclo em que os recursos arrecadados (via IPTU e ITBI) sejam reinvestidos na manutenção da própria base de dados, garantindo a sua perenidade.

No entanto, a implementação deste ciclo esbarra frequentemente na complexidade e nos altos custos dos métodos convencionais de levantamento. Sobre esta barreira, Erba (2007, 2013),  introduz o conceito fundamental de modelagem simplificada. Para o autor, a eficácia do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) em contextos de recursos limitados não deve ser medida pela precisão milimétrica, mas pela sua capacidade de ser funcional, integrado e economicamente viável. Erba (2007) argumenta que o foco deve residir na criação de modelos operativos que permitam ao município exercer a justiça fiscal e a gestão do solo de forma imediata, evoluindo a precisão técnica de forma gradual conforme a maturidade do sistema aumente.

A operacionalização desta integração entre o mundo descritivo e o geográfico é detalhada por Farias et al (2024), que demonstram a importância da estruturação de bancos de dados geográficos modernos (como o PostgreSQL/PostGIS ou MySQL) para garantir a interoperabilidade da informação. Embora o trabalho de Farias consolide a arquitetura de armazenamento e o uso de SIG (Sistema de Informação Geográfica) para a gestão, ele evidencia que o gargalo permanece na "espacialização" massiva dos dados alfanuméricos legados.

A presente dissertação propõe-se a preencher exatamente esta lacuna operacional identificada pelos autores citados. Ao utilizar a metodologia SuperCIATA, o trabalho materializa a modelagem simplificada de Erba (2007, 2013), através de um fluxo de automação de baixo custo. Este processo permite converter os registos textuais – identificados como insuficientes por Silva e Philips (2009) – em bases geográficas robustas e interoperáveis, conforme preconizado por Farias et al (2024). Assim, a automação aqui proposta atua ponto de partida para a transformação de bases legadas em infraestruturas de dados espaciais preparadas para responder às exigências governamentais e de planejamento urbano macro.

A metodologia proposta foi denominada SuperCIATA, em alusão ao Projeto CIATA (Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo de Municípios). Conforme assinalam Cunha et al (2019), essa iniciativa da década de 1970 representou o primeiro esforço sistemático do governo federal para estabelecer diretrizes metodológicas ao cadastro urbano, servindo como o modelo fundamental para a estruturação e implementação da gestão imobiliária na vasta maioria dos municípios brasileiros.

O termo SuperCIATA transcende a definição metodológica, designando também a aplicação web desenvolvida para demonstrar e operacionalizar o trabalho proposto. O sistema foi projetado para atuar como um ambiente de processamento integrado, executando sequencialmente as etapas de extração, tratamento, integração e consolidação dos dados brutos. A aplicação materializa os conceitos teóricos discutidos, convertendo bases alfanuméricas heterogêneas em uma estrutura de dados geográfica consistente e pronta para o suporte à decisão na gestão territorial (SuperCIATA, 2025).

## ANTECEDENTES SMARTSKEMA E O SUPERCIATA

No contexto internacional de inovação em cadastro técnico, destaca-se a ferramenta SmartSkeMa, desenvolvida pelo projeto europeu H2020 its4land. Esta solução representa um avanço significativo na abordagem de sketch mapping (mapeamento por esboço), propondo-se a democratizar o registro e a formalização de direitos fundiários em comunidades rurais de países em desenvolvimento. Sua principal inovação tecnológica reside na utilização de algoritmos inteligentes de reconhecimento de formas para converter esboços cartográficos rudimentares, desenhados manualmente, em representações digitais geometricamente corretas (KOEVA et al., 2021).

A iniciativa SmartSkeMa e o SuperCIATA compartilham a adesão às recomendações do paradigma Fit-for-Purpose e o compromisso com a simplificação de processos. Entretanto, o SmartSkeMa direciona-se apenas a áreas rurais e, ao que tudo indica, não recebe atualizações ou manutenção sistemática desde 2019.

## CNEFE

Segundo IBGE (2025), o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos – CNEFE é uma base de dados de abrangência nacional criada em 2005. Esse cadastro contempla endereços georreferenciados de domicílios e estabelecimentos de todo o país.

O CNEFE é administrado pelo IBGE e é atualizado de forma integral nos censos demográficos e pontualmente em outras pesquisas. Os dados são submetidos a um rigoroso processo de validação e padronização, garantindo sua confiabilidade (IBGE, 2024).  Ademais, a abrangência da coleta, que resultou em mais de 103 milhões de endereços validados em 2022, torna sua base de dados georreferenciados uma das mais completas do país.

Em suma, a partir do censo de 2022, para cada endereço encontrado nos municípios, os recenseadores coletaram as coordenadas de um ponto localizado no logradouro à frente de unidades construídas ou em construção (IBGE, 2024)

Conforme estabelecido no Padrão de Registro de Endereços (IBGE, 2019), a função primordial de um endereço é servir como um identificador textual único que viabiliza a localização precisa de uma construção ou elemento de interesse dentro do perímetro de um município.

Da análise da definição de endereço apresentada, infere-se que nem todos os objetos de interesse cadastral municipal estão contemplados no CNEFE, uma vez que terrenos baldios e áreas sem destinação não são coletados. Por outro lado, a base inclui endereços em áreas rurais, apresenta repetições de pontos georreferenciados e contém atributos considerados desnecessários, os quais precisam ser filtrados para o processamento eficaz da metodologia SuperCIATA.

No que se refere ao georreferenciamento, de acordo com o documento Nota metodológica n. 01 do IBGE (2024), as coordenadas dos endereços são apresentadas na projeção SIRGAS 2000, no formato de graus decimais com sinal e até cinco casas decimais. A captação dessas coordenadas foi feita dispositivos GNSS (Global Navigation Satellite System) embarcados nos aparelhos de coleta. Em condições normais de coleta (edificações horizontais, prédios baixos, áreas rurais), o erro máximo atingiu 11,71 metros.

## CADASTRO TERRITORIAL URBANO E O CIATA

O Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico – CIATA (SERPRO, 2025) foi um projeto implementado na década de 1970 pela Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, com recursos do Programa de Assistência Técnica (PRAT) e com o apoio do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). O objetivo era, inicialmente, auxiliar pequenos municípios na implantação do Cadastro Técnico Municipal e, assim, aumentar a arrecadação de receitas próprias e diminuir a dependência de recursos externos (Silva, 2023).

Apesar de ter como foco principal a melhoria da arrecadação municipal, o CIATA contribuiu para a implementação de cadastros em diversos municípios brasileiros, servindo como base para o desenvolvimento de sistemas de informações territoriais mais abrangentes.

### Modelo conceitual do CIATA

O CIATA foi concebido de forma modular e flexível para atender às necessidades específicas de cada município, abrangendo módulos de assistência jurídica, administrativa, cadastro imobiliário urbano, cadastro fiscal mobiliário e receita (CARNEIRO, 2003).

Levando em conta as limitações técnicas das décadas de 1970 e 1980, em especial a inexistência de Sistemas de Bancos de Dados (SGBDs) comerciais, a modelagem dos dados do CIATA seguiu o modelo de registros completos únicos, preponderante na época, em que todas as informações de um objeto são armazenadas em uma única linha do arquivo (SERPRO, 2025).

O modelo de registro único do CIATA é considerado obsoleto atualmente, tendo sido substituído pelo modelo relacional (DATE, 2004), mas algumas características importantes para aplicação SuperCIATA foram preservadas em grande parte dos sistemas de cadastro modernos:

- uma chave primária cognitiva composta por Distrito, Setor, Quadra e Lote e;

- as dimensões da testada e da profundidade dos terrenos.

Com esses dados é possível representar graficamente a quadra e os lotes que a compõem de forma proporcional.

### A parcela no CIATA

A parcela é um conceito fundamental nos sistemas de cadastro, embora seus termos e definições tenham se modificado ao longo do tempo. Silva (2023) apresenta uma definição contemporânea da parcela sob a perspectiva do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM):

“Tomando em conta a importância que possui para a implementação do CTM, define-se ‘parcela’ como a representação de uma porção territorial de extensão contínua, sendo seus elementos:

a) as coordenadas dos vértices de limite vinculadas ao sistema geodésico brasileiro;

b) o código de identificação único, inequívoco e estável;

c) os direitos individuais e coletivos que a originam; e

d) os identificadores que possibilitem o seu relacionamento com os cadastros temáticos”.

No Manual do Cadastro Imobiliário (SERPRO, 2025), base para o estudo do Projeto CIATA, não há referências diretas ao termo parcela, embora seja possível associá-lo ao conceito de lote, com a diferença que este último não apresenta as coordenadas dos vértices de seus limites.

### Presença do CIATA nos cadastros imobiliários

Uma das premissas do trabalho é que os sistemas de cadastros atuais ainda utilizam, mesmo que parcialmente, o método de identificação usado originalmente pelo CIATA. Esta estrutura fundamenta-se na hierarquia sequencial de Setor, Quadra e Lote. Para quantificar a prevalência desse padrão nos municípios brasileiros, adotou-se uma metodologia de triangulação de dados composta por quatro frentes de investigação:

- Levantamento in loco: Visita técnica a 13 administrações municipais;

- Análise documental: Inspeção visual de 57 modelos de carnês de IPTU disponíveis na Internet;

- Mineração de Dados: Consulta às bases de dados do SINTER/CadUrb;

- Recuperação de Informação: Consultas automatizadas via Google Programmable Search Engine (GPSE).

Nesta última etapa, utilizou-se a API do GPSE para realizar buscas estruturadas associando o termo "IPTU" aos descritores "SETOR", "QUADRA" e "LOTE", aplicadas individualmente aos 5.570 municípios brasileiros. As três primeiras modalidades de pesquisa serviram como base de controle para validar a acurácia dos resultados obtidos via GPSE.

Os resultados da pesquisa são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados das pesquisas de aderência ao CIATA

| Método | Total | Com Geo |  | Padrão CIATA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesquisa Prefeituras | 13 | 2 | 15% | 13 | 100% |
| Imagens de carnês | 57 | n/a | n/a | 57 | 100% |
| CadUrb | 9 | 9 | 100% | 6 | 67% |
| Google | 5570 | n/a | n/a | 2967 | 53% |

Elaboração: Autor (2025)

Foi surpreendente encontrar em 38% das prefeituras (5 de 13) sistemas que emulam integralmente o projeto CIATA, inclusive em suas falhas mais graves. Com sistemas tão limitados é praticamente impossível que a prefeitura ofereça, por exemplo, um serviço on-line de geração de carnês de IPTU.

Observou-se uma correlação direta entre a obsolescência sistêmica e a ausência de indexação digital: municípios com processos puramente analógicos resultaram em retornos negativos na API de busca. Por conseguinte, os resultados positivos obtidos via GPSE devem ser interpretados como um limite inferior da realidade nacional, indicando um provável subdimensionamento da presença do padrão CIATA devido à exclusão digital de parcelas das administrações municipais.

## CTM

O Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) é definido como um sistema de informações territoriais estruturado a partir da parcela — a unidade mínima de intervenção e planejamento urbano — onde conjuntos temáticos de dados se inter-relacionam para subsidiar múltiplas finalidades governamentais. Segundo Silva (2023)(Silva, 2023)::

“No sentido de facilitar a compreensão do processo de implementação de um CTM, considera-se que ele é composto pelos dados do cadastro territorial associados aos dados dos cadastros temáticos. O cadastro territorial é entendido como o inventário oficial e sistemático das parcelas do município e os cadastros temáticos compreendem conjuntos de dados – objetos territoriais e atributos alfanuméricos - relacionados às parcelas sobre aspectos estruturais, tais como: sociais, ambientais, habitacionais e não habitacionais, redes de infraestrutura, equipamentos, tributários, entre outros”.

Diferente dos cadastros estritamente fiscais ou administrativos, o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) exige a convergência de camadas físicas, jurídicas e econômicas (ERBA, 2007). Para que essa integração ocorra, a localização geográfica atua como o denominador comum; assim, o georreferenciamento das parcelas transcende o requisito técnico, constituindo-se como a condição fundamental para a viabilidade de um sistema multifinalitário.

Historicamente, o Projeto CIATA (SERPRO, 2025) focou na organização administrativa e tributária do município (pacote Administrative do modelo LADM), mas não previu o armazenamento nativo de coordenadas geográficas para os lotes (ver ). Essa lacuna limita a conexão entre a inscrição fiscal e as camadas geográficas da cidade. É nesse cenário que o CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos) assume um papel infraestrutural.

Embora concebido para fins censitários pelo IBGE, o CNEFE disponibiliza a localização (pontos de coordenadas) das unidades edificadas. Sob a óptica do CTM, o CNEFE atua como o elo de espacialização (Subpacote Surveying and Representation do LADM) que supre a deficiência cartográfica do CIATA. Ao integrar essas bases, a "Inscrição Cadastral" municipal é ancorada a um ponto geográfico real, permitindo que os dados administrativos do CIATA (o "quê" e o "quem") sejam visualizados e analisados no espaço geográfico (o "onde").

Dessa forma, a transição do CIATA para o CTM depende da capacidade de fundir a capilaridade estatística do CNEFE com o rigor administrativo municipal.

Quadro 2 – Comparativo CIATA e CTM

| Característica | CIATA | CTM |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Implementação do Cadastro Técnico Municipal, com foco em municípios de pequeno porte. | Criar um sistema de informações territoriais integrado e multifinalitário para atender às necessidades da administração pública e da sociedade. |
| Abrangência | Assistência jurídica, administrativa, cadastro imobiliário urbano, cadastro fiscal mobiliário e receita. | Integra dados do cadastro territorial com dados de cadastros temáticos, abrangendo aspectos sociais, ambientais, econômicos e jurídicos. |
| Metodologia | Primeira iniciativa formal de estruturação metodológica do cadastro urbano pelo governo federal. | Orientado por diretrizes nacionais, como a Portaria Ministerial nº 511/2009 e a Portaria/MDR nº 3.242, de 2022. |
| Implementação | Executado por meio de convênios entre os governos federal, estadual e municipal. | Depende da adesão dos municípios e da colaboração entre diferentes órgãos e instituições. |
| Padronização | Permitia flexibilidade aos municípios na definição das informações a serem coletadas. | Busca padronizar o cadastro em nível nacional, utilizando modelos como o LADM. |
| Tecnologia | Utilizava tecnologias da época, como o processamento de dados por meio do SERPRO. | Utiliza tecnologias modernas, como SIG e Geotecnologias. |
| Foco | Forte ênfase no aspecto fiscal e na arrecadação do IPTU. | Abordagem multifinalitária, com foco na gestão territorial e no desenvolvimento urbano sustentável. |
| Legado | Influenciou a evolução do cadastro urbano no Brasil e serviu como base para a estruturação do cadastro em muitos municípios. | Representa um avanço em relação ao CIATA, com potencial para transformar a gestão das cidades. |
| Desafios | Falta de um marco normativo nacional e de recursos para garantir uma implementação mais eficaz. | Baixa adesão dos municípios, necessidade de investimentos em tecnologia e capacitação. |

Elaboração: Autor (2025)

## LADM

O LADM (Land Administration Domain Model), é um modelo de dados internacional padronizado para a representação de informações sobre a administração de terras. Desenvolvido pela Federação Internacional de Geômetras (FIG) e pela Organização Internacional de Normalização (ISO 19152), o LADM define um arcabouço de objetos (classes) e relacionamentos que descrevem aspectos multidimensionais da administração territorial, tais como direitos de propriedade, restrições de uso e infraestruturas espaciais. A adoção deste modelo visa facilitar a integração de dados entre sistemas heterogêneos e promover a interoperabilidade global (C.LEMMEN et al., 2015)

A contribuição mais tangível do LADM é o conjunto de diagramas UML (Unified Modeling Language) (IBM, 2021) que apresenta as classes e os atributos mais relevantes de um sistema de cadastro territorial (ISO, 2012). Classes são estruturas que definem o modelo de dados de um objeto, enquanto os atributos são variáveis associadas às classes, responsáveis por descrever as características específicas de cada objeto.

Por exemplo, um logradouro pode ser um objeto de interesse do sistema. Para armazenar as informações de diversos logradouros, cria-se a classe 'Logradouros'. Essa classe é composta por um conjunto de atributos que descrevem as propriedades do objeto que será representado, como uma identificação única (chave primária), o nome do logradouro, sua extensão, entre outros. Todos esses elementos são representados de forma detalhada em um diagrama UML (IBM, 2021).

Um diagrama também deve mostrar as conexões entre as classes e a cardinalidade dessas conexões, ou seja, o número de instâncias de uma classe que podem estar associadas a instâncias de outra classe.

A Figura 1 exemplifica um diagrama UML em que se nota a existência de duas classes (LOTES e LOGRADOUROS) e seus respectivos atributos. Nota-se, também, que existe uma associação entre as classes com uma cardinalidade do tipo UM-PARA-MUITOS representada pelas etiquetas ‘1’ e ‘0..*’. Essa notação indica que um logradouro pode estar associado a vários lotes, enquanto o endereço de um lote estará associado a apenas um logradouro.

Figura 1: Exemplo de diagrama UML

Elaboração: Autor (2025)

Atualmente, o LADM separa as classes em três pacotes (packages) principais e um subpacote (subpackage), cada um responsável por uma dimensão específica da administração de terras (PANCHIANIAK, 2017; ISO, 2012):

- Party Package: Representa os atores (pessoas físicas, grupos ou organizações) relacionados às unidades espaciais. Inclui classes como LA_Party e LA_GroupParty;

- Administrative Package: pacote que lida com os direitos, deveres e restrições aos quais cada unidade está sujeita. Ele inclui classes como LA_RRR (com suas especializações LA_Right, LA_Restriction e LA_Responsability), LA_BAUnit e LA_AdministrativeSource;

- Spatial Unit Package: Representa as unidades territoriais (parcelas, edifícios e redes). Destacam-se as classes LA_SpatialUnit e LA_Level.

- Surveying and Representation Subpackage: Responsável pelas representações geométricas e correções topológicas. Inclui classes como LA_Point e LA_BoundaryFace.

Embora essas classes sejam padronizadas pela ISO 19152 (2012), o modelo permite extensões para adequação às particularidades de cada país.

Conceitualmente, o LADM apresenta fortes influências do modelo relacional proposto por Codd (1970), no qual cada classe ou objeto é modelado em estruturas de dados normalizadas e independentes (Date, 2004), conforme se verifica na norma ISO 19152 (2012).

Em contrapartida, o modelo CIATA foi historicamente implementado sob uma lógica de arquivo plano (flat file) ou centralizado; de forma análoga, o arquivo CNEFE é disponibilizado pelo IBGE em formato CSV. Tais abordagens estruturais resultam em redundâncias excessivas de valores de atributos e não permitem uma conexão transparente com os packages do LADM.

Uma representação aproximada das correlações entre o LADM, o CIATA e o CNEFE é apresentada na Figura 2. Observa-se que, embora possuam naturezas distintas, ambas as bases brasileiras convergem no pacote LA_SpatialUnit, ainda que de forma desnormalizada.

Figura 2 – Classes básicas (packages) do LADM e sua relação com CIATA e CNEFE

Fonte:(Yılmaz; Alkan, 2024). Adaptação: Autor (2025)

No CIATA, a unidade espacial é definida por suas dimensões lineares e descritores de localização (endereço); no CNEFE, ela é representada pela coordenada pontual da edificação e descritores de localização. É precisamente essa interseção no domínio SpatialUnit que viabiliza a metodologia do SuperCIATA, permitindo a conexão entre o universo administrativo municipal e o referencial geográfico nacional. Enquanto o CNEFE supre a lacuna de representação (Surveying and Representation), o CIATA provê o contexto necessário aos pacotes de Party e Administrative, resultando em um modelo integrado e aderente às diretrizes da ISO 19152.

### O CNEFE e o LADM

Embora o CNEFE disponibilize componentes do subpacote Surveying and Representation – limitados à representação vetorial por meio de pontos de coordenadas geográficas – a base apresenta lacunas estruturais nos pacotes Party e Administrative.

Dessa forma, o CNEFE atua como uma camada de referência espacial de alta granularidade, mas carece da dimensão institucional e administrativa preconizada pelo LADM. Em síntese, os dados públicos disponibilizados pelo IBGE por meio do CNEFE podem ser interpretados, à luz do LADM, como uma representação parcial centrada nas unidades administrativas básicas (LA_BAUnit), desprovidas dos vínculos jurídicos e relacionais que caracterizam um sistema cadastral completo segundo os padrões internacionais (ISO, 2012).

O Quadro 3 apresenta uma comparação entre o CNEFE e o modelo conceitual internacional LADM com foco nas diferenças estruturais e funcionais entre ambos.

Quadro 3 – Comparativo CNEFE e LADM

| Característica | CNEFE | LADM |
| --- | --- | --- |
| Origem | Desenvolvido pelo IBGE a partir de 2005, como base de endereços para operações censitárias. | Modelo conceitual internacional elaborado pela FIG e padronizado pela ISO 19152. |
| Âmbito | Cadastro de endereços para fins estatísticos e logísticos em todo o território brasileiro. | Modelo global para administração de terras, aplicável a diferentes legislações e contextos. |
| Objetivo | Fornecer uma base nacional de endereços com cobertura ampla para apoiar censos e pesquisas domiciliares. | Estabelecer um padrão para representação de direitos, restrições e responsabilidades sobre a terra. |
| Metodologia | Coleta de dados em campo com GPS e questionários, com estrutura orientada a unidades domiciliares e logradouros. | Baseado em conceitos abstratos como “partes interessadas”, “fontes”, “unidades espaciais” e “unidades legais”. |
| Tecnologia | Utiliza GPS, banco de dados e sistemas internos do IBGE; informações com atributos espaciais simples (ponto). | Independente, mas voltada à integração com SIG, bancos espaciais e infraestruturas de dados espaciais (IDE). |
| Georreferen-ciamento | Possui dados com coordenadas geográficas (pontos) coletadas em campo, mas com foco em localização de domicílios e logradouros, não em limites de parcelas ou unidades espaciais completas. | Georreferenciamento é central ao modelo, permitindo múltiplos tipos de geometrias (ponto, linha, polígono) vinculadas a unidades legais e administrativas. |
| Implementação | Em uso contínuo pelo IBGE, com atualizações periódicas durante operações censitárias e por meio de parcerias locais. | Em expansão global, sendo adaptado por diversos países e integrado a legislações nacionais de cadastro e registro. |

Elaboração: Autor (2025)

### O CIATA e o LADM

O CIATA apresenta uma estrutura robusta nos pacotes Party (Partes) e Administrative (Administrativo) — fundamentada nas informações de domínio e tributação do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) (SERPRO, 2025). O modelo original, no entanto, carece de componentes nativos do subpacote Surveying and Representation. Historicamente, suas definições, detalhadas no Manual do Cadastro Imobiliário (SERPRO, 2025), priorizaram o registro alfanumérico em detrimento da representação geométrica rigorosa.

Dessa forma, o CIATA atua como uma base de dados institucional administrativa, mas carece da dimensão geoespacial conforme preconizada pelo LADM. Em síntese, o modelo CIATA pode ser interpretado, à luz da norma ISO 19152, como um sistema focado nas unidades administrativas básicas (LA_BAUnit) e nos vínculos de responsabilidade, porém desprovido dos mecanismos de espacialização e topologia que caracterizam os padrões internacionais contemporâneos (ISO, 2012).

O Quadro 4 apresenta uma comparação entre o CIATA e o modelo conceitual LADM, evidenciando as convergências temáticas e as lacunas estruturais.

Quadro 4 – Comparativo conceitual entre CIATA e LADM

| Característica | CIATA | LADM |
| --- | --- | --- |
| Origem | Iniciativa do governo brasileiro nas décadas de 1970 e 1980. | Modelo conceitual internacional desenvolvido pela FIG e ISO. |
| Âmbito | Cadastro territorial urbano no Brasil, com foco inicial em municípios de pequeno porte. | Administração territorial em geral, aplicável a diferentes países e contextos. |
| Objetivo | Aumentar a arrecadação municipal por meio de um sistema de cadastros técnicos eficiente. | Fornece um modelo padrão para a administração de terras, promovendo interoperabilidade. |
| Metodologia | Flexível e adaptável, permitindo a cada município definir as informações a serem coletadas. | Baseado em um modelo conceitual que define objetos e relacionamentos padronizados, mas que pode ser estendido. |
| Tecnologia | Limitada à tecnologia disponível na época, com foco em processamento de dados. | Independente de tecnologia, podendo ser implementado com diferentes ferramentas. |
| Implementação | Descontinuado em 1981, com a perda de financiamento. | Em constante desenvolvimento e aprimoramento, com ampla adoção internacional. |
| Georreferen-ciamento | Não havia previsão | Prevista no sub-pacote Surveying and Representation |

Elaboração: Autor (2025)

A Figura 3 apresenta uma proposta de mapeamento entre as classes do LADM e a estrutura de tabela única do Projeto CIATA original. Essa integração ocorre por meio da criação de uma classe denominada CIATA_BCI, composta por campos extraídos do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI). Nesse arranjo, os seis primeiros atributos constituem o identificador da Unidade Imobiliária (ID_BCI) (SERPRO, 2025), o qual atua como a chave primária da tabela e representa a solução técnica mais robusta para a vinculação com bases de dados aderentes ao padrão LADM.

Contudo, ressalta-se que uma implementação estritamente baseada nessa arquitetura monolítica, embora tecnicamente viável, carece de eficiência prática. Os sistemas de administração territorial contemporâneos privilegiam a organização de temas em tabelas normalizadas e distintas (DATE, 2004), configuração que não apenas mitiga redundâncias, mas também espelha a modularidade nativa do modelo LADM, facilitando a interoperabilidade e a manutenção dos dados.

Figura 3 – Associação LA_SpatialUnit e CIATA

Elaboração: Autor (2025)

## OPENSTREETMAP – OSM

O OpenStreetMap (OSM) é um projeto colaborativo que oferece dados geográficos abertos e gratuitos via Licença Open Database License (ODbL), mantido por uma comunidade global de contribuidores. Ele contém representações vetoriais detalhadas de elementos urbanos como logradouros (vias públicas), edificações, praças, entre outros (HAKLAY, 2010).

O OSM foi criado em 2004 por Steve Coast, no Reino Unido, como resposta à restrição de acesso e aos altos custos de dados geográficos proprietários (HAKLAY; WEBER, 2008). Inspirado no modelo colaborativo da Wikipedia, o projeto consolidou-se como a principal iniciativa de mapeamento livre e aberto do mundo, sustentado por uma comunidade global de voluntários (GOODCHILD, 2007).

O uso de dados provenientes do OpenStreetMap (OSM) insere-se no conceito de Volunteered Geographic Information (VGI – informações geográficas voluntárias ou mapeamento colaborativo) , onde o cidadão atua como um sensor ativo na atualização do espaço urbano (GOODCHILD, 2007). No contexto das cidades inteligentes, o OSM consolida-se como uma fonte de dados estratégica por sua interoperabilidade e baixo custo, permitindo complementar bases oficiais desatualizadas (MACHADO; CAMBOIM, 2019). Estudos de qualidade demonstram que o mapeamento colaborativo apresenta níveis de precisão compatíveis com exigências técnicas de gestão territorial, tornando-se um insumo viável para a espacialização de cadastros urbanos (ELIAS et al., 2020; HAKLAY, 2010).

O banco de dados do OSM é organizado em nodes, ways e relations que representam, respectivamente, pontos discretos, linhas (logradouros e rios) e estruturas complexas. Nesse trabalho, para a espacialização das quadras do Cadastro Territorial Urbano, são usadas as coordenadas de trechos dos logradouros (ways), acessadas através do serviço API Overpass. A API Overpass é um serviço de consulta especializado para extração de dados do OSM usando uma linguagem semelhante ao SQL (OLBRICH; PAULMANN, 2015).

# MATERIAIS E MÉTODO

## CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Capanema - PR se localiza no Sudoeste Paranaense, na fronteira com a Argentina, integrada à Mesorregião Grande Fronteira Sul. Possui uma área de 819,065 km² e abriga uma população de 20.481 pessoas (IBGE, 2022a)

Capanema é conhecida como a "Capital do Melaço" e possui uma localização estratégica próxima ao Parque Nacional do Iguaçu.

Em sua página na Internet, a prefeitura disponibiliza um GEOPORTAL completo (SIGWEB-Capanema, 2025), que permite o download dos shapefiles de lotes urbanos, e acesso público ao Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA). Além disso, os dados literais disponíveis seguem uma estrutura semelhante à descrita pelo Manual do Cadastro Imobiliário (SERPRO, 2025) do projeto CIATA, com segmentação por quadra e lote, e informações sobre endereço e dimensões dos lotes, o que facilita a criação de um arquivo com as características exigidas pelo SuperCIATA.

No que se refere ao cadastro imobiliário, o município é signatário do convênio SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais), tendo realizado a vinculação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) aos seus lotes urbanos. Os quantitativos atuais das unidades cadastrais estão consolidados no Quadro 5, comparando as bases do GEOPORTAL municipal e do CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos).

Quadro 5 – Quantitativos Cadastrais Urbanos

| Fonte | Quadras | Lotes/Pontos |
| --- | --- | --- |
| GEOPORTAL | 460 | 7.186 |
| CNEFE (IBGE) | 396 | 5.367 |

Elaboração: Autor (2026)

Para a validação da metodologia, os dados alfanuméricos e as camadas vetoriais (shapefiles) de todas as quadras foram extraídos para serem confrontados em ambas as bases em busca de correspondência mútua. Deste universo, foram selecionadas 16 quadras com geometria ortogonal para a realização dos cálculos de acurácia geométrica. Adicionalmente foram copiados os dados dos lotes de uma quadra específicas para o detalhamento da espacialização por lotes.

## MATERIAIS

Este trabalho utiliza três fontes de dados: o CNEFE do IBGE, o Cadastro Territorial Urbano dos municípios (CTU/CIATA) e, quando disponíveis, os dados abertos provenientes do OpenStreetMap.

Para organizar essas diferentes origens de dados, adotou-se a convenção de acrescentar um identificador de domínio antes dos nomes das tabelas: CN_ para CNEFE; CI_ para CIATA; SC_ para SuperCIATA e OSM_ para o OpenStreetMap.

A aplicação SuperCIATA, construída para testar e demonstrar a metodologia de integração das bases de dados, também emprega:

- o sistema gerenciador de banco de dados MySQL (MySQL, 2025) para armazenamento de informações;

- a linguagem de programação Javascript (JAVASCRIPT | MDN, 2025) para a realização de cálculos e desenvolvimento das páginas e;

- a biblioteca Leaflet (LEAFLET, 2025) para a visualização cartográfica.

Todos esses componentes são fornecidos pelo serviço de hospedagem. O acesso à aplicação e aos documentos e códigos pode ser feito pela URL: https://SuperCIATA.smuu.com.br.

### Atributos do CNEFE Usados no SuperCIATA

Sob a óptica do CNEFE, os agrupamentos urbanos são modelados exclusivamente como pontos georreferenciados representativos de endereços. Nessa estrutura, a "quadra" não existe como uma entidade geométrica delimitada (polígono), mas sim como uma abstração derivada da concentração desses pontos. Consequentemente, as quadras não possuem limites espaciais definidos com precisão na base original, exigindo um processo de organização e consolidação de dados para viabilizar a integração desses pontos ao domínio do Projeto CIATA. A Figura 4  ilustra essa representação gráfica, evidenciando como a malha urbana é percebida pelo CNEFE apenas através de sua dispersão pontual.

Figura 4: Quadra gerada a partir do CNEFE

Elaboração: Autor (2026)

Para transpor essa abstração e converter a dispersão pontual em dados processáveis pelo algoritmo, o ponto de partida reside na extração dos dados brutos da base nacional. Os arquivos do CNEFE relativos a cada município brasileiro são disponibilizados no portal oficial do IBGE (IBGE, 2025a) em formato Comma Separated Values (CSV), estruturados com delimitadores de ponto e vírgula, conforme o padrão técnico nacional.

Embora cada registro contenha 35 atributos que abrangem diversas dimensões censitárias e estatísticas, a metodologia SuperCIATA necessita apenas 12 desses campos para sua plena execução

A extração de informações baseou-se nos parâmetros de coleta definidos no Manual do Recenseador pelo IBGE (2022b). A partir dessa estrutura, são elencados os atributos essenciais para a execução do algoritmo no Quadro 6, detalhando-se suas funções

Quadro 6 – Lista de atributos do CNEFE usados no SuperCIATA

| Nome | Descrição | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| COD_UNICO_ENDERECO | Código único do endereço | Permitir a identificação e individualização inequívoca de cada unidade cadastrada, garantindo que cada endereço possua um identificador exclusivo que não se repete em nenhum outro registro no país. |
| COD_MUNICIPIO | Código do município | Identificar o município em bancos de dados compartilhados por vários municípios. |
| COD_SETOR | Código do setor | identificar de forma única a unidade territorial básica que o IBGE utiliza para o planejamento, a execução da coleta e a posterior divulgação de dados estatísticos. |
| NUM_QUADRA | Número da quadra | Fornecer uma identificação numérica para a quadra onde o endereço está localizado, servindo como uma de suas referências posicionais. |
| NUM_FACE | Número da face | Identificar cada um dos lados da quadra (ou quarteirão), servindo como uma ancoragem espacial precisa para a associação dos endereços no território. |
| NOM_TIPO_SEGLOGR | Tipo do logradouro | Indicar a natureza do logradouro, descrevendo se ele é uma construção humana ou uma forma natural que serve para a circulação de pessoas, veículos e mercadorias. |
| NOM_TITULO_SEGLOGR | Título do logradouro | Indicar a patente, a profissão ou o título de nobreza da personalidade ou entidade homenageada na denominação de uma via pública. |
| NOM_SEGLOGR | Nome do logradouro | Denominar propriamente o logradouro. |
| NUM_ENDERECO | Número do endereço | Fornecer o valor numérico que indica a posição exata de uma edificação ao longo de um logradouro. |
| LATITUDE e LONGITUDE | Coordenadas do endereço | Fornecer a posição das edificações. |
| NV_GEO_COORD | Nível de geocodificação | Determinar a qualidade das coordenadas do registro |

Elaboração: Autor (2026)

Notas sobre os atributos do Quadro 6.

COD_UNICO_ENDERECO

É uma Identificação Permanente. Funciona como um rastreador que permite ao IBGE realizar o acompanhamento de um mesmo endereço em divulgações futuras e ao longo de diferentes operações censitárias e pesquisas amostrais.

Assim como o CPF identifica uma pessoa de forma única em todo o território nacional, independentemente de mudanças em seu nome ou estado civil, este código garante que um endereço seja sempre reconhecido como o mesmo pelo IBGE, facilitando seu monitoramento e organização em qualquer pesquisa estatística.

Além de identificar o local textualmente, o código único está vinculado à sua geolocalização (latitude e longitude), permitindo validar a existência da unidade no território.

Em resumo, o COD_UNICO_ENDERECO é a "chave primária" que sustenta a organização do cadastro nacional, sendo fundamental para o planejamento e a execução de políticas públicas baseadas na distribuição espacial da população.

COD_MUNICIPIO

Esse atributo é opcional quando o banco de dados contém dados de apenas um município.

COD_SETOR

No CNEFE, todo endereço registrado deve estar obrigatoriamente vinculado a um setor censitário, o que permite localizar a população e as unidades construídas com precisão dentro do território.

Embora o campo COD_SETOR identifique o número específico do setor, ele integra o geocódigo do setor, uma designação de 15 dígitos que permite identificar a localização completa da unidade, abrangendo desde a UF até o subdistrito.

NUM_QUADRA

Quadra é geralmente um trecho retangular de uma área urbana ou aglomerado rural limitado por vias (ruas, estradas, trilhos) ou formas naturais (cursos d’água, encostas). Cada quadra é formada por faces.

As quadras podem ser "fechadas", quando suas faces constituem um perímetro completo, ou "abertas", quando faltam faces para o fechamento do perímetro.

O uso do número zero é um recurso do sistema do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) aplicado em setores onde não existem arruamentos ou desenhos de quadras bem definidos, como é comum em áreas rurais

Visto que a numeração das quadras é reiniciada a cada novo setor censitário, a identificação unívoca de uma quadra requer a composição do atributo NUM_QUADRA com o COD_SETOR.

NUM_FACE

A face é compreendida geralmente pela interseção de logradouros. Em situações específicas, onde não há interseção, ela pode ser delimitada pelos próprios limites do setor censitário.

Dentro de uma quadra, cada face recebe uma numeração específica. A combinação dos atributos COD_SETOR, NUM_QUADRA e NUM_FACE permite identificar de forma única uma feição geométrica linear no mapa do IBGE.

NOM_TIPO_SEGLOGR

No padrão do IBGE, o logradouro é formado por até três componentes: Tipo (ex: Rua), Título (ex: Doutor) e o Nome propriamente dito.

Este atributo é fundamental para a individualização inequívoca de cada endereço. Ele permite que o IBGE organize e diferencie endereços que podem compartilhar o mesmo nome, mas possuem naturezas distintas (ex: Rua Brasil vs. Avenida Brasil).

NOM_TITULO_SEGLOGR

Atua como um elemento de qualificação que, juntamente com o NOM_TIPO_SEGLOGR e o NOM_SEGLOGR, compõe a identificação completa e inequívoca de um endereço no padrão adotado pelo IBGE.

Este campo somente é preenchido quando houver, de fato, um título associado ao logradouro.

Entre os títulos registrados com frequência estão: Santa, São, Doutor, Coronel, Professor, Presidente, Dom e Senhora.

NOM_SEGLOGR

O atributo NOM_SEGLOGR armazena especificamente o Nome do Logradouro, incluindo a preposição, caso exista. Por exemplo, no logradouro "Avenida Duque de Caxias", o nome registrado seria "de Caxias".

NUM_ENDERECO

Serve para caracterizar e individualizar cada endereço de forma inequívoca, permitindo identificar a posição relativa de uma unidade (domicílio ou estabelecimento) em relação às demais na mesma via.

Nas pesquisas do IBGE, prevalece sempre o número oficial do endereço, reconhecido pela prefeitura do município.

Quando não existe uma numeração oficial ou reconhecida, o sistema registra o modificador "SN". Nesses casos, para fins de armazenamento no banco de dados, o campo numérico é preenchido com o valor "0".

LATITUDE e LONGITUDE

No Censo Demográfico 2022, a captura das coordenadas foi realizada pelos recenseadores utilizando o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que possui receptores de sinais de satélite (GPS/GNSS) integrados. A orientação técnica é que a captura ocorra, preferencialmente, na edificação da própria unidade visitada. Em situações de obstrução de sinal (como em prédios muito altos ou áreas densamente arborizadas), o agente pode utilizar pontos alternativos de captura, como a entrada do prédio ou o acesso pelo logradouro.

Para assegurar a qualidade e a padronização dos dados, o IBGE adota o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000). Como as capturas em campo podem apresentar imprecisões médias de cerca de 10 metros, as coordenadas passam por processos de validação, padronização e estimação pós-coleta. A confiabilidade posicional resultante é quantificada pelo atributo NV_GEO_COORD (k)), que atesta o rigor do processamento aplicado a cada registro.

A integração desses dados ao Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) permite que o IBGE retrate com precisão a distribuição da população no território brasileiro.

NV_GEO_COORD

O Nível de Geocodificação (NV_GEO_COORD) é um indicador de qualidade posicional que informa como as coordenadas foram obtidas ou estimadas (Quadro 7).

Quadro 7 – Valores válidos para NV_GEO_COORD

| NV_GEO_COORD | Origem das coordenadas | Precisão Estimada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Endereço - coordenada original do Censo 2022 | Alta (Ponto exato) |
| 2 | Endereço - coordenada modificada (apartamentos em um mesmo número no logradouro) | Alta (Ponto ajustado) |
| 3 | Endereço - coordenada estimada (endereços originalmente sem coordenadas ou coordenadas inválidas) | Média (Estimativa) |
| 4 | Face de quadra | Baixa (Centroide de face) |
| 5 | Localidade | Muito Baixa (Centroide local) |
| 6 | Setor censitário | Muito Baixa (Centroide do setor) |

Fonte: Nota metodológica n. 01 (IBGE, 2024)

Para assegurar o rigor técnico da metodologia SuperCIATA, optou-se pelo descarte de registros com baixo nível de precisão. Assim, o algoritmo processa exclusivamente registros com NV_GEO_COORD <= 3, garantindo que a identificação das faces de quadra e o cálculo das testadas sejam baseados em dados vinculados diretamente à unidade do endereço e não em generalizações geográficas de nível 4, 5 ou 6.

Mais de 99% dos endereços do Censo 2022 estão geocodificados no nível do "Endereço" (categorias 1, 2 e 3), o que reflete a alta qualidade geral do cadastro.

Também foram descartados os pontos que se referem às quadras localizadas em áreas não urbanas (NUM_QUADRA = 0).

### Atributos do Cadastro Territorial Urbano essenciais ao SuperCIATA

No Cadastro Territorial Urbano convencional, o componente fundamental é o lote, cuja existência jurídica e administrativa é frequentemente suportada por descrições alfanuméricas de suas dimensões e confrontações, tendo o endereço como principal indexador.  Sob essa óptica, a estrutura da quadra atua apenas como um agrupador lógico desses registros, estabelecendo uma precedência topológica sem que haja, contudo, uma definição geoespacial rigorosa de sua posição ou orientação (Figura 5). Como preconizado pelo modelo relacional de Codd (1970), esses dados operam em um nível de abstração onde a relação entre os atributos (lote, face e quadra) precede a sua existência física no mapa; o lote existe como uma entidade em um banco de dados, mas carece de uma representação vetorial que o localize precisamente no tecido urbano.

Figura 5 – Quadra gerada a partir do CTU/CIATA

Elaboração: Autor (2026)

Para transpor essa limitação de precisão posicional e viabilizar a espacialização automatizada, do extenso conjunto de informações definidos pelo Projeto CIATA original e detalhados no Manual do Cadastro Imobiliário – MCI (SERPRO, 2025), apenas um recorte específico de atributos foi selecionado como essencial para a metodologia de espacialização proposta. Essa seleção justifica-se pela divergência de objetivos: enquanto o projeto original visava uma estrutura multifinalitária com ênfase na administração tributária, o SuperCIATA prioriza, em sua fase inicial, a viabilização de uma metodologia de georreferenciamento em massa das parcelas urbanas.

Assim, foram isolados apenas os atributos que contribuem diretamente para o processamento geométrico e a integração de bases. Cabe ressaltar que, mesmo em municípios cujos cadastros descritivos não seguem estritamente as diretrizes do CIATA, tais variáveis costumam estar presentes, ainda que sob nomenclaturas ou tipologias distintas, o que confere reprodutibilidade ao modelo.

A estrutura de dados para o intercâmbio de informações, consolidada em formato CSV, é apresentada no Quadro 8. Ressalta-se que as planilhas ou bancos de dados podem exigir separadores de campos ou de decimais diferentes.

Quadro 8 – Cabeçalho do arquivo CSV CIATA

COD_MUNICIPIO; COD_UNICO_ENDERECO; NUM_QUADRA; NOM_LOGRADOURO; NUM_ENDERECO; NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE; DIM_TESTADA; DIM_PROFUNDIDADE; AREA;

Elaboração: Autor (2025)

Abaixo detalham-se os atributos do CIATA original necessários para o preenchimento das tabelas que possibilitam a conexão entre os domínios CIATA e CNEFE (Quadro 9). Todas as informações foram adaptadas do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI – do Manual do Cadastro Imobiliário do Projeto CIATA (SERPRO, 2025).

Quadro 9 – Lista de atributos do Cadastro Territorial Urbano usados no SuperCIATA

| Nome | Descrição | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| COD_MUNICIPIO | Código do município | Identificar univocamente a municipalidade em bases de dados integrados e assegurar a unicidade da chave primária em contextos de múltiplos municípios. |
| COD_UNICO_ENDERECO | Identificação única do lote | Permitir a atualização dos dados do cadastro municipal após a espacialização. Origem: quadro 02, item 03 do BCI |
| NUM_QUADRA | Identificação da quadra a qual pertence o lote | Identificar univocamente uma quadra, conforme definida no BCI. Origem: quadro 02, item 03 do BCI. |
| NOM_LOGRADOURO | Nome do logradouro da testada da parcela/lote | Compor a localização descritiva do lote e permitir a criação de um atributo capaz de se conectar com outros bancos de dados. Origem: quadro 04 do BCI. |
| NUM_ENDERECO | Individualiza o lote no logradouro e na quadra | Consolidar a localização descritiva da unidade e permitir o ordenamento sequencial das parcelas ao longo das faces de quadra. Origem: quadro 04, item 09 do BCI |
| NOM_LOGRADOURO_ ADJACENTE | Nome do logradouro adjacente na esquina | Identificar os lotes situados em interseções viárias, permitindo que a dimensão de profundidade da parcela seja integrada ao somatório das testadas na face adjacente. Origem: Resultado de uma consulta do Item 49 (se existente) na Planta Quadra. |
| DIM_TESTADA | Medida linear, em metros, da testada principal do lote | Quantificar a dimensão frontal do lote e permitir o cálculo da extensão total da face da quadra. Origem: quadro 08, item 48 do BCI |
| DIM_PROFUNDIDADE | Medida linear, em metros, da distância entre a testada principal e o limite oposto do lote | Quantificar a dimensão longitudinal da unidade imobiliária e, em situações de parcelas situadas em esquinas, compor o somatório das dimensões da face adjacente da quadra. Origem: quadro 11, item 61 do BCI |
| AREA | Medida de superfície do lote, expressa em metros quadrados (m²). | Validar a consistência geométrica da unidade imobiliária e atuar como indicador de controle para a identificação de quadras ou lotes com geometria não ortogonal. Origem: quadro 11, item 61 do BCI |

Elaboração: Autor (2026)

Notas sobre os atributos do Quadro 9.

- COD_MUNICIPIO

Esse atributo é opcional quando o banco de dados contém dados de apenas um município, mas recomenda-se mantê-lo para garantir que o COD_UNICO_ENDERECO funcione efetivamente como chave primária no contexto dos municípios brasileiros.

Historicamente, essa codificação era atribuída pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), porém, atualmente, a adoção do padrão IBGE (2025a) é a prática recomendada para assegurar a interoperabilidade com o CNEFE e outras infraestruturas de dados nacionais.

COD_UNICO_ENDERECO

Toda tabela em um banco de dados relacional deve possuir obrigatoriamente um identificador único, tecnicamente denominado chave primária (primary key) (Date, 2004), para cada registro existente. Não é diferente nos sistemas de cadastro territorial, que igualmente necessitam de um mecanismo para individualizar cada parcela do território.

Para atender à necessidade de um identificador único de parcelas territoriais do Brasil, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa nº 2030/2021 que instituiu o Código Imobiliário Brasileiro – CIB e disponibilizou a estrutura necessária à sua implementação. No Parágrafo único do Art. 1º a IN 2030/2021 explica que:

Art. 1º Esta Instrução Normativa institui o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que integrará o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter).

Parágrafo único. O CIB agrega informações cadastrais das unidades imobiliárias rurais e urbanas, públicas ou privadas, inscritas nos respectivos cadastros de origem, localizadas no território nacional, em seu subsolo, no mar territorial ou em zona econômica exclusiva.

E no artigo 4º:

Art. 4º A inscrição no CIB consiste na atribuição, a cada unidade imobiliária, de um código identificador unívoco, denominado código CIB, formado por 7 (sete) caracteres alfanuméricos e um dígito verificador, com a estrutura "AAAAAAA-D", válido em âmbito nacional.

Com a edição da Lei Complementar 214/2025, já na esteira da Reforma Tributária de Consumo, o CIB teve sua importância ressaltada. Os artigos 59 e 265 da Lcp 214/2025 determinam que:

Art. 59. As pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a se registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do § 3º do art. 11 desta Lei Complementar.

§ 1º Para efeitos do disposto no caput deste artigo, consideram-se os seguintes cadastros administrados pela RFB:

...

III - de imóveis rurais e urbanos, o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB).

...

Art. 265. Os bens imóveis urbanos e rurais de que trata esta Seção deverão ser inscritos no CIB, integrante do Sinter, de que trata o inciso III do § 1º do art. 59 desta Lei Complementar.

§ 1º O CIB é o inventário dos bens imóveis urbanos e rurais constituído com dados enviados pelos cadastros de origem, que deverão atender aos critérios de atribuição do código de inscrição no CIB.

§ 2º O CIB deverá constar obrigatoriamente de todos os documentos relativos à obra de construção civil expedidos pelo Município.

Em termos técnicos e sob a ótica da Ciência de Dados, o CIB é um código semi-aleatório e sem cognição, ou seja, um identificador cuja estrutura não carrega significado explícito sobre o objeto representado.

O processo de atribuição do CIB, no âmbito do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais – SINTER ainda está em andamento e constitui um grande desafio nesse ano de 2026.

A criação do CIB resolve o problema do identificador único em novos sistemas, mas ele não existia quando os primeiros cadastros, baseados no CIATA, foram desenvolvidos.

No CIATA o identificador único é cognitivo e é resultado de uma concatenação de valores (Quadro 10 e Quadro 11). Assim, para cada parcela/lote (ver item 2.3.2) do cadastro municipal foi atribuída uma chave derivada das próprias informações cadastrais, caracterizando um código cognitivo, dependente da organização territorial.

Quadro 10 – Formação da chave primária no padrão CIATA

Município + Distrito + Setor + Quadra + Lote MMMMMMM.DD.SS.QQQ.LLLL

Elaboração: Autor (2025)

Quadro 11 – Itens 01 e 03 do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI/CIATA

Elaboração: Autor (2025)

Apesar de os códigos não cognitivos como o CIB apresentarem diversas vantagens para fins de automatização e integração de dados, a forma tradicional de identificação continua sendo amplamente utilizada, devido à sua simplicidade e praticidade. No município de São Paulo, por exemplo, os moradores conhecem os códigos de parcelas pela sigla SQL (Setor, Quadra e Lote).

NUM_QUADRA

A importância das quadras no projeto CIATA pode ser avaliada pela leitura do Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI. Nele, se verifica que todo o levantamento de campo é planejado a partir da definição das quadras em um documento chamado Planta Quadra, cujo processo de elaboração descrito minuciosamente no BCI (SERPRO, 2025).

No projeto CIATA, os códigos de quadras são atribuídos arbitrariamente pelas prefeituras e só podem ser corretamente reconhecidos quando associados ao Município, Distrito e Setor. Embora a identificação da quadra possa ser considerada redundante sob a ótica da Ciência de Dados — uma vez que essa informação já está contida em COD_UNICO_ENDERECO — ela foi declarada explicitamente por motivos de organização e para assegurar compatibilidade com as variações existentes nos sistemas cadastrais atuais.

NOM_LOGRADOURO

Embora os nomes de logradouros sejam fundamentais para o funcionamento da metodologia SuperCIATA, estes são inicialmente persistidos na tabela CI_LOTES sem tratamentos prévios. A etapa de padronização e normalização sintática ocorre em um segundo momento, após a análise exploratória da consistência dos dados, visando garantir a interoperabilidade e a integridade das junções (joins) com outras tabelas.

NUM_ENDERECO

Em termos teóricos, a numeração predial deveria refletir a métrica ou a sequência lógica de ocupação ao longo do logradouro. Contudo, a existência de registros genéricos, como "S/N" (Sem Número) ou "0000", impõe obstáculos severos à automatização de processos. Visto que, em cadastros estritamente alfanuméricos, o endereço constitui o único vetor de localização disponível, a ausência de rigor na coleta e no armazenamento desses dados compromete a precisão da espacialização e a integridade do Cadastro Territorial Urbano (CTU).

NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE

Identificar lotes de esquina é de grande importância para a elaboração de um mapa cadastral urbano fidedigno. A detecção desse atributo sinaliza a necessidade de incorporar a dimensão de profundidade do lote para o cálculo da extensão total da face da quadra.

DIM_TESTADA

A DIM_TESTADA constitui uma das variáveis mais críticas para a fidedignidade do cadastro imobiliário municipal e para a modelagem geométrica do SuperCIATA. Visto que o sistema utiliza uma abordagem de espacialização baseada em medidas lineares, a precisão deste atributo é o que viabiliza o posicionamento relativo das parcelas ao longo do logradouro. Em conjunto com a identificação de lotes de esquina, este dado permite a reconstituição da malha fundiária urbana, garantindo que a soma das frentes dos lotes guarde conformidade com a geometria real da face da quadra.

DIM_PROFUNDIDADE

A relevância da DIM_PROFUNDIDADE é reiterada pelo Manual do Cadastro Imobiliário (MCI) do CIATA (SERPRO, 2025), que dedica especial atenção a este atributo ao prescrever fórmulas de cálculo e representações gráficas para diferentes tipologias de lotes. No contexto do SuperCIATA, esta variável é fundamental não apenas para a estimativa da área da parcela, mas também para o correto ajuste geométrico das quadras. Em lotes de esquina, a profundidade assume papel de "testada adjacente", sendo o dado necessário para que o algoritmo de espacialização realize o fechamento do perímetro da quadra de forma precisa.

AREA

Embora seja um atributo opcional para a execução do algoritmo, a AREA desempenha um papel crucial na fase de auditoria e controle de qualidade do SuperCIATA. Em lotes estritamente ortogonais, o produto entre a DIM_TESTADA e a DIM_PROFUNDIDADE deve convergir para o valor da área cadastrada.

Divergências acentuadas entre a área resultante da multiplicação das dimensões lineares e a área informada no cadastro são indicadores primários de geometrias amorfas ou não ortogonais (como lotes trapezoidais, triangulares ou com limites curvos).

### Atributos do OpenStreetMap Usados no SuperCIATA

As coordenadas dos extremos de trechos dos logradouros (faces da quadra) obtidas do OpenStreetMap são os parâmetros para o cálculo do azimute geográfico, definido como “o ângulo horizontal formado entre a direção norte-sul (meridiano que passa pelos pontos) e um alinhamento, tendo como origem o sentido do norte e variável entre 0° e 360°” (TULER; SARAIVA, 2014, p. 65).

Tipicamente, as consultas ao OSM retornam um número variável de coordenadas em um objeto no formato GeoJSON. O Quadro 12 apresenta uma resposta típica, contendo as coordenadas de um segmento do logradouro de nome “Rua das Flores. O vetor “coordinates” armazena diversos pares ordenados no formato [Longitude, Latitude] (BUTLER et al., 2016).

Quadro 12 – Retorno de uma consulta ao OpenStreetMap

{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "LineString", "coordinates": [ [-46.6333, -23.5505], // [Longitude, Latitude] - Ponto inicial [-46.6335, -23.5510], // Ponto intermediário [-46.6338, -23.5515] // Ponto final ] }, "properties": { "name": "Rua das Flores", "highway": "residential", "osm_id": "12345678" } }

Elaboração: Autor (2025)

## MÉTODOS

A metodologia SuperCIATA prioriza a execução de operações de manipulação e análise de dados estruturadas em linguagem SQL (Structured Query Language), processadas diretamente em Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR). Essa escolha técnica justifica-se pela alta eficiência e padronização desses sistemas. Em etapas específicas de processamento de dados, a robustez da álgebra relacional permite que as operações sejam integralmente executadas via banco de dados, prescindindo do desenvolvimento de aplicações de software em sentido estrito.

Contudo, para etapas que exigem maior complexidade computacional, cálculos geométricos específicos ou a necessidade de interfaces de visualização dinâmica, a metodologia recorre ao uso de linguagens de programação convencionais, como JavaScript, aliada a bibliotecas especializadas. Essa abordagem híbrida garante a flexibilidade necessária para o tratamento de bases geoespaciais e a apresentação intuitiva dos resultados obtidos.

### Obtenção e tratamento dos pontos do IBGE

A padronização da estrutura e do conteúdo dos dados, a disponibilidade pública e a documentação técnica do CNEFE favorecem a interoperabilidade e a integração de seus registros em ambientes de bancos de dados relacionais. O fluxo de ingestão dos dados inicia-se com o download do arquivo em formato tabular CSV diretamente do repositório do IBGE (2025), seguido pelo uso da ferramenta de importação nativa do Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD) adotado.

Nesta fase inicial, a estratégia metodológica consistiu na importação integral do conjunto de dados municipal. Posteriormente foram feitas as filtragens de registros e as projeções de atributos via linguagem SQL (Structured Query Language) necessárias. A adoção do SQL fundamenta-se em sua capacidade de realizar operações baseadas na álgebra relacional de forma padronizada e eficiente (DATE, 2004).

Tabela CN_PONTOS

Os dados brutos foram inicialmente armazenados na tabela CN_PONTOS, cuja estrutura de colunas replica integralmente os cabeçalhos contidos no arquivo CSV original do CNEFE (Quadro 13). A opção por preservar a nomenclatura e a tipologia nativas do IBGE nesta etapa visa garantir a integridade referencial e facilitar processos de auditoria, permitindo o confronto direto entre os registros importados e os microdados oficiais. A tabela CN_PONTOS atua como uma zona de transição (staging area), servindo de base para as operações subsequentes de limpeza, normalização e transformação espacial, sem o risco de perda de informações contextuais presentes na fonte primária.

Quadro 13 – Estrutura de dados da tabela CN_PONTOS

Table: CN_PONTOS Columns: COD_UNICO_ENDERECO varchar(20) COD_UF varchar(2) COD_MUNICIPIO varchar(7) COD_DISTRITO varchar(9) COD_SUBDISTRITO varchar(11) COD_SETOR varchar(16) NUM_QUADRA varchar(3) NUM_FACE varchar(3) CEP varchar(8) DSC_LOCALIDADE varchar(50) NOM_TIPO_SEGLOGR varchar(50) NOM_TITULO_SEGLOGR varchar(50) NOM_SEGLOGR varchar(50) NUM_ENDERECO varchar(10) DSC_MODIFICADOR varchar(20) NOM_COMP_ELEM1 varchar(20) VAL_COMP_ELEM1 varchar(20) NOM_COMP_ELEM2 varchar(20) VAL_COMP_ELEM2 varchar(20) NOM_COMP_ELEM3 varchar(20) VAL_COMP_ELEM3 varchar(20) NOM_COMP_ELEM4 varchar(20) VAL_COMP_ELEM4 varchar(20) NOM_COMP_ELEM5 varchar(20) VAL_COMP_ELEM5 varchar(20) LATITUDE decimal(10,8) LONGITUDE decimal(10,8) NV_GEO_COORD varchar(10) COD_ESPECIE varchar(10) DSC_ESTABELECIMENTO varchar(100) COD_INDICADOR_ESTAB_ENDERECO varchar(10) COD_INDICADOR_CONST_ENDERECO varchar(10) COD_INDICADOR_FINALIDADE_CONST varchar(10) COD_TIPO_ESPECI varchar(10)

Fonte: IBGE. Elaboração: Autor (2025)

Tabela CN_PONTOS_UNICOS

Após a etapa de ingestão na tabela CN_PONTOS, os dados foram submetidos a uma sequência de transformações por meio de consultas SQL. Este processo compreende a filtragem de registros por critérios de acurácia posicional, a projeção de atributos essenciais e a normalização de strings. A consolidação da base foi finalizada com a eliminação de redundâncias através da seleção de registros únicos (select distinct), resultando em uma estrutura otimizada. A consulta que cria a tabela otimizada, denominada CN_PONTOS_UNICOS, é detalhada no Quadro 14.

Quadro 14 – Código SQL para criação da tabela CN_PONTOS_UNICOS

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_PONTOS_UNICOS ( COD_MUNICIPIO VARCHAR(7), COD_UNICO_ENDERECO VARCHAR(20), ID_QUADRA VARCHAR(19), ID_FACE VARCHAR(22), NOM_LOGRADOURO VARCHAR(250), NUM_ENDERECO VARCHAR(10), LATITUDE DECIMAL(10,8), LONGITUDE DECIMAL(11,8), COORDS POINT );

Elaboração: Autor (2025)

Embora a carga da tabela CN_PONTOS_UNICOS possa ser executada por meio de uma instrução SQL única, optou-se pela divisão do processamento em etapas sequenciais. Esta estratégia procura aumentar a auditabilidade e a rastreabilidade dos dados em cada fase da transformação.

A primeira etapa (Quadro 15) é focada na preparação e limpeza dos registros.

Quadro 15 – Tabela TMP_ENDERECOS_BASE

-- Cria e povoa uma tabela temporária com endereços válidos -- MySQL/MariaDB 10.2 CREATE TABLE TMP_ENDERECOS_BASE AS SELECT COD_MUNICIPIO, COD_UNICO_ENDERECO, CONCAT(COD_SETOR, LPAD(NUM_QUADRA, 3, '0')) AS ID_QUADRA, CONCAT(COD_SETOR, LPAD(NUM_QUADRA, 3, '0'), LPAD(NUM_FACE, 3, '0')) AS ID_FACE, TRIM( CONCAT_WS(' ', NULLIF(TRIM(NOM_TIPO_SEGLOGR), ''), NULLIF(TRIM(NOM_TITULO_SEGLOGR), ''), NULLIF(TRIM(NOM_SEGLOGR), '') ) ) AS NOM_LOGRADOURO, NUM_ENDERECO, LATITUDE, LONGITUDE FROM CN_PONTOS WHERE NV_GEO_COORD <= '3';

Elaboração: Autor (2025)

Nessa etapa foram executados os seguintes procedimentos:

- Filtragem por Acurácia Posicional: A cláusula WHERE NV_GEO_COORD <= '3' atua como um filtro de qualidade cartográfica. Segundo o dicionário de dados do CNEFE (IBGE, 2025a), valores inferiores a 4 indicam que a coordenada foi coletada com precisão de face de quadra ou número predial. Ao excluir registros com valores superiores, eliminam-se pontos cuja geolocalização é estimada apenas pelo centroide do setor censitário ou do distrito, o que comprometeria a precisão do mapeamento das faces.

- Recomposição do nome do logradouro: Cria o atributo NOM_LOGRADOURO concatenando tipo, título e nome e garantindo um tratamento robusto dos campos nulos ou vazios (Quadro 16). Essa concatenação é necessária para alinhar os conceitos do CIATA e do CNEFE, e possibilitar a indexação geográfica dos pontos.

Quadro 16 – Atributos calculados de CN_PONTOS_UNICOS

ID_QUADRA = COD_SETOR + NUM_QUADRA ID_FACE = COD_SETOR + NUM_QUADRA + NUM_FACE NOM_LOGRADOURO = NOM_TIPO_SEGLOGR + NOM_TITULO_SEGLOGR + NOM_SEGLOGR

Elaboração: Autor (2025)

- Estruturação de Identificadores Hierárquicos: O código cria chaves compostas para identificar quadras (ID_QUADRA) e faces (ID_FACE) (Quadro 16). A concatenação do COD_SETOR com os números de quadra e face cria um identificador único em nível nacional. O uso da função LPAD garante que o número da quadra e da face possuam sempre 3 dígitos.

Na segunda fase do processamento, a aplicação da cláusula de agrupamento (GROUP BY) sobre o código do município, o nome do logradouro e o número predial garante a unicidade dos registros na tabela final (Quadro 17). O agrupamento é fundamental para a integridade do modelo de dados, pois elimina a redundância característica dos microdados do CNEFE, onde edifícios multi-residenciais geram centenas de pontos sobrepostos. O resultado é uma base de dados otimizada, na qual cada registro representa um ponto de endereço único no espaço urbano, que pode ser usado com segurança para a geração de faces de quadra.

Quadro 17 – Tabela TMP_ENDERECOS_UNICOS

-- Agrupamento para eliminação de duplicidades e cálculo de centroides -- MySQL/MariaDB 10.2 CREATE TABLE TMP_ENDERECOS_UNICOS AS SELECT COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO, NUM_ENDERECO, AVG(LATITUDE) AS LATITUDE_MEDIA, AVG(LONGITUDE) AS LONGITUDE_MEDIA, COUNT(*) AS QTD_PONTOS, -- Identificação da Quadra e Face predominantes (Moda Estatística) SUBSTRING_INDEX( GROUP_CONCAT(ID_QUADRA ORDER BY ID_QUADRA SEPARATOR ','), ',', 1 ) AS ID_QUADRA_MODA, SUBSTRING_INDEX( GROUP_CONCAT(ID_FACE ORDER BY ID_FACE SEPARATOR ','), ',', 1 ) AS ID_FACE_MODA, MIN(COD_UNICO_ENDERECO) AS COD_UNICO_ENDERECO_REF FROM TMP_ENDERECOS_BASE GROUP BY COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO, NUM_ENDERECO;

Elaboração: Autor (2025)

Além de garantir a unicidade dos registros, o código SQL apresentado no Quadro 17 também realiza:

- Persistência de Atributos Consolidados: Os registros que passaram pelo tratamento de Moda Estatística (para quadras e faces) e Média Aritmética (para coordenadas) são gravados na tabela definitiva. A manutenção das colunas originais de LATITUDE e LONGITUDE em formato numérico, paralelamente ao objeto geográfico, visa facilitar a interoperabilidade com sistemas que não possuem suporte nativo a dados espaciais.

- Criação de um Vínculo de Referência: A inclusão do atributo COD_UNICO_ENDERECO_REF através da função de agregação MIN() cumpre o papel fundamental de rastreabilidade. Nos microdados originais do CNEFE, cada unidade (cada apartamento de um prédio) possui um COD_UNICO_ENDERECO exclusivo. Ao consolidar centenas dessas unidades em um único ponto de endereço geográfico, o sistema precisa decidir qual identificador manter para representar aquele local. Para a aplicação foi escolhido o valor mínimo do COD_UNICO_ENDERECO presente na tabela TMP_ENDERECOS_ BASE.

Por fim, a terceira etapa conclui a sequências de processamento, transferindo os registros da tabela temporária de agrupamento para a estrutura definitiva CN_PONTOS_UNICOS (Quadro 18).

Quadro 18 – Consolidação dos dados de CN_PONTOS_UNICOS

-- Insere os endereços únicos na tabela final -- MySQL/MariaDB 10.2 INSERT INTO CN_PONTOS_UNICOS ( COD_MUNICIPIO, COD_UNICO_ENDERECO, ID_QUADRA, ID_FACE, NOM_LOGRADOURO, NUM_ENDERECO, LATITUDE, LONGITUDE, COORDS ) SELECT COD_MUNICIPIO, COD_UNICO_ENDERECO_REF, ID_QUADRA_MODA, ID_FACE_MODA, NOM_LOGRADOURO, NUM_ENDERECO, LATITUDE_MEDIA, LONGITUDE_MEDIA, POINT(LONGITUDE_MEDIA, LATITUDE_MEDIA) FROM TMP_ENDERECOS_UNICOS;

Elaboração: Autor (2025)

A lógica operacional baseia-se em três pilares:

- Instanciação do Objeto Geográfico: O ponto alto desta etapa é a criação da coluna COORDS. Ao utilizar a função ST_Point (ou ST_GeomFromText), o sistema deixa de tratar as coordenadas como meros textos ou números e passa a reconhecê-las como uma feição geométrica. Isso permite que o banco de dados execute operações de Álgebra Espacial, tais como: verificar se um ponto está contido em um polígono; calcular a distância entre endereços e equipamentos públicos e acelerar a renderização de mapas em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica).

- Consolidação de Dados: O mapeamento das colunas assegura que as alterações geradas nas etapas anteriores sejam preservadas. O uso do COD_UNICO_ENDERECO_REF garante que cada novo registro único mantenha um vínculo de rastreabilidade com a base original, enquanto os atributos terminados em _MODA e _MEDIA ocupam seus respectivos campos definitivos, agora como valores normalizados e validados.

- Interoperabilidade com SIG: Ao persistir os dados desta forma, a tabela CN_PONTOS_UNICOS torna-se uma camada de feições nativa. Softwares de Geoprocessamento (como QGIS ou ArcGIS) conseguem ler esta tabela diretamente via conexão de banco de dados, reconhecendo automaticamente o campo COORDS como a geometria da camada.

Tabela CN_LOGRADOUROS

Os nomes dos logradouros representam o principal elemento de ligação para a identificação das quadras e, consequentemente, para a integração dos dados entre o CNEFE e o CIATA.

No CNEFE, esses registros passam por um processo de normalização e padronização realizado pelo IBGE (2024), que, entre outras alterações, converte caracteres acentuados e especiais para o padrão ASCII. Esta característica elimina a necessidade de tratamentos adicionais de limpeza de strings nesta etapa da metodologia.

O Quadro 19 apresenta as consultas SQL que criam e povoam a tabela CN_LOGRADOUROS.

Quadro 19 – Definição da tabela CN_LOGRADOUROS

-- Cria a tabela com chave primária composta CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_LOGRADOUROS ( COD_MUNICIPIO VARCHAR(7), NOM_LOGRADOURO VARCHAR(250), SC_ID_LOGRADOURO VARCHAR(8), COORDS TEXT ); -- Preenche com registros únicos a partir de CN_PONTOS_UNICOS INSERT INTO CN_LOGRADOUROS ( COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO, SC_ID_LOGRADOURO, COORDS ) SELECT COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO, LPAD(HEX(CRC32(CONCAT(COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO))), 8, '0') AS SC_ID_LOGRADOURO, "" FROM CN_PONTOS_UNICOS WHERE COD_MUNICIPIO = ${cod_municipio} GROUP BY COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO;

Elaboração: Autor (2025)

Destaca-se no Quadro 19 o atributo SC_ID_LOGRADOURO que funciona como o pivô de integração para a operação de junção (join) entre as bases do CIATA e do CNEFE. Sua construção é processada de forma determinística por meio de uma composição de funções SQL: LPAD(HEX(CRC32(CONCAT(COD_MUNICIPIO, NOM_LOGRADOURO))), 8, '0').

Em termos práticos, o fluxo de geração compreende:

- concatenação do código do município ao nome do logradouro para garantir a unicidade regional;

- aplicação do algoritmo CRC32 para gerar identificador de hash;

- conversão para representação hexadecimal; e

- preenchimento com zeros à esquerda via LPAD para assegurar um comprimento fixo de oito caracteres.

Este método elimina inconsistências causadas por variações textuais e otimiza a performance de indexação no banco de dados.

Abaixo são apresentadas as descrições dos atributos da tabela CN_LOGRADOUROS:

- COD_MUNICIPIO: Identificador numérico de sete dígitos, herdado do padrão IBGE. Este campo estabelece o domínio geográfico da via, assegurando que o processamento seja restrito aos limites administrativos do município selecionado.

- NOM_LOGRADOURO: Atributo textual que armazena a denominação da via em formato ASCII normalizado. Ele constitui o dado bruto a partir do qual são geradas as chaves de ligação, sendo essencial para a conferência humana e a validação semântica dos resultados.

- SC_ID_LOGRADOURO: Consiste no identificador de hash de comprimento fixo (8 caracteres) gerado via algoritmo CRC32. Ele atua como uma chave de ligação padronizada e unívoca, simplificando as operações de união entre as tabelas geográficas e alfanuméricas de diferentes origens e garantindo a correspondência biunívoca entre os registros.

- COORDS: Atributo do tipo TEXT destinado ao armazenamento de listas de coordenadas ou feições geométricas associadas ao logradouro. Nesta etapa do povoamento, o campo é inicializado como vazio, sendo preenchido posteriormente para subsidiar a espacialização das faces e quadras.

Desataca-se que, apesar do rigor formal em sua concepção, o CNEFE, como qualquer base de dados de larga escala, está sujeito a anomalias de preenchimento, inconsistências, ausência de registros e desatualização temporal. No caso específico de Capanema (PR), foram identificadas as seguintes inconformidades:

- Inconsistências de Grafia (Duplicidade Lógica): Presença de registros distintos para o mesmo logradouro, como “AVENIDA PEDRO V PARIGOT SOUZA” e “AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA”. Tais variações dificultam a indexação automática e exigem processos de harmonização (fuzzy matching).

- Erros de Digitação (Ruído nos Dados): Ocorrência de falhas ortográficas, como no registro “RUA PERNANBUCO”, que comprometem a integridade referencial em buscas exatas.

- Déficit de Atualização (Nomenclatura Genérica): Permanência de topônimos provisórios ou genéricos que já foram oficialmente alterados por leis municipais, tais como “RUA 1”, “RUA SEIS”, “RUA SEM DENOMINAÇÃO” ou “RUA PROJETADA”.

Em geral, essas inconsistências caracterizam-se pela baixa presença de registros e podem ser identificadas por meio de consultas de agrupamento no banco de dados (ex.: select NOM_LOGRADOURO, count(*) from CN_PONTOS_UNICOS GROUP BY NOM_LOGRADOURO). Esse procedimento permite isolar grafias atípicas que divergem do padrão majoritário da base.

No entanto, certas anomalias são mais complexas e exigem validação visual ou a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, como o agrupamento por similaridade (clustering). Tais algoritmos permitem identificar que nomes distintos pertencem, na verdade, ao mesmo logradouro, automatizando a limpeza dos dados e mitigando a subjetividade da análise manual.

As boas práticas de engenharia de dados recomendam que as inconsistências sejam tratadas o mais próximo possível da origem, assegurando a rastreabilidade por meio de registros detalhados (logs) de todas as modificações realizadas. Sob essa óptica, o procedimento adequado consiste na criação de uma cópia de trabalho da base CNEFE, permitindo o saneamento dos dados antes de sua importação definitiva. Alternativamente, as correções podem ser aplicadas na tabela de entrada do sistema (tabela CN_PONTOS), garantindo que os processos subsequentes de espacialização operem sobre uma base de dados íntegra e padronizada (ver seção 3.3.2).

Esta etapa de pré-processamento é crucial para minimizar o erro de fechamento das quadras e assegurar a acurácia do algoritmo de geolocalização do SuperCIATA.

Tabela CN_FACES

A tabela CN_FACES constitui a principal referência para o posicionamento das quadras a serem geradas a partir dos dados do Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA), uma vez que reúne as geometrias das faces e suas correspondências com os logradouros.

Segundo a modelagem adotada, cada face mantém um relacionamento unívoco com um logradouro, sendo as faces organizadas em uma sequência numérica que define a topologia relativa do perímetro da quadra.

O Quadro 20 apresenta os comandos utilizados para definir e povoar a tabela CN_FACES. A chave primária ID_FACE já havia sido criada durante a consulta que povoou CN_PONTOS_UNICOS e corresponde à combinação da chave primária da quadra CNEFE com um número sequencial que identifica a face.

Nessa operação, também são gerados os atributos QTD_PONTOS e CENTROIDE, essenciais para o processo de espacialização das quadras do CIATA. Esses atributos são utilizados para determinar as coordenadas a partir das quais se originarão as linhas que representarão as quadras.

Quadro 20 – Definição da tabela CN_FACES

-- Criando a tabela de CN_FACES -- MySQL 10.2/MariaDB 10.2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_FACES ( ID_FACE VARCHAR(22), COD_MUNICIPIO VARCHAR(7), ID_QUADRA VARCHAR(19), NOM_LOGRADOURO VARCHAR(250), SC_ID_LOGRADOURO VARCHAR(8), NR_ORDEM INT, QTD_PONTOS INT, CENTROIDE POINT ); -- Preenchendo CN_FACES INSERT INTO CN_FACES ( ID_FACE, COD_MUNICIPIO, ID_QUADRA, NOM_LOGRADOURO, SC_ID_LOGRADOURO, NR_ORDEM, QTD_PONTOS, CENTROIDE ) SELECT ID_FACE, COD_MUNICIPIO, ID_QUADRA, NOM_LOGRADOURO, "", CAST(SUBSTRING(ID_FACE FROM LENGTH(ID_FACE) - 2) AS INTEGER), COUNT(*) AS QTD_PONTOS, POINT(AVG(LONGITUDE), AVG(LATITUDE)) AS CENTROIDE FROM CN_PONTOS_UNICOS GROUP BY ID_FACE; -- Complementando CN_FACES com SC_ID_LOGRADOURO UPDATE CN_FACES AS f JOIN CN_LOGRADOUROS AS l ON f.COD_MUNICIPIO = l.COD_MUNICIPIO AND f.NOM_LOGRADOURO = l.NOM_LOGRADOURO SET f.SC_ID_LOGRADOURO = l.SC_ID_LOGRADOURO WHERE f.SC_ID_LOGRADOURO IS NULL OR f.SC_ID_LOGRADOURO = '';

Elaboração: Autor (2025)

Os atributos da tabela CN_FACES são detalhados abaixo:

- ID_FACE: Este atributo é herdado diretamente da tabela CN_PONTOS_UNICOS e atua como a chave primária desta camada. Ele preserva o código estruturado do IBGE, garantindo a rastreabilidade total entre a face de quadra gerada e os microdados originais do Censo, permitindo futuras auditorias ou atualizações da base.

- COD_MUNICIPIO: Também herdado de CN_PONTOS_UNICOS, este campo armazena o código de sete dígitos do IBGE que identifica a unidade administrativa. Sua manutenção na tabela de faces é estratégica para assegurar que a integração com o cadastro municipal (CIATA) ocorra estritamente dentro do recorte geográfico do município em estudo.

- ID_QUADRA: Trata-se de um atributo de herança estrutural que identifica a qual quadra estatística a face pertence. Ele é fundamental para a etapa posterior de agregação, funcionando como o elo hierárquico que permite agrupar múltiplas faces para a formação do polígono ou da lógica de vizinhança da quadra completa.

- NOM_LOGRADOURO: Este atributo persiste da base de pontos original e armazena a denominação textual da via. Ele é um insumo essencial para a etapa de conciliação semântica, servindo como a "âncora" textual que permite cruzar os dados da tabela CN_FACES com CN_LOGRADOUROS.

- SC_ID_LOGRADOURO: Este atributo atua como a chave de integração fundamental do modelo, sendo preenchido através de um processo de enriquecimento (join). Conforme detalhado no Quadro 19, ele consiste em um identificador de hash gerado a partir do nome do logradouro, o que garante a padronização e a imutabilidade do vínculo. Essa característica simplifica a união entre as tabelas geográficas e alfanuméricas de diferentes origens, permitindo que o sistema identifique o mesmo logradouro de forma unívoca, independentemente de sua procedência.

- NR_ORDEM: É um atributo numérico calculado a partir da extração dos três últimos caracteres do ID_FACE. Ele estabelece a sequência topológica das faces, permitindo que o sistema compreenda a ordem de adjacência dos logradouros ao redor de uma quadra, o que é vital para o correto posicionamento espacial das feições.

- QTD_PONTOS: Representa um dado estatístico derivado da contagem total de endereços existentes em cada face. Este atributo fornece uma métrica de importância e densidade ocupacional, permitindo validar se a face processada possui relevância cadastral no mundo real ou se trata apenas de uma delimitação administrativa.

- CENTROIDE: Este é o atributo geométrico central, calculado pela média das coordenadas dos pontos de endereços herdados. Ele define o ponto de gravidade espacial da face, servindo como o nó de referência a partir do qual as geometrias das quadras serão futuramente derivadas e conectadas.

Tabela CN_QUADRAS

A quadra é uma entidade com definição semelhante no CNEFE e no CIATA: uma área, geralmente delimitada por logradouros ou acidentes naturais, que contém um conjunto de parcelas (CNEFE, 2025). O fato de as definições serem semelhantes, no entanto, não significa que as quadras sejam identificadas pelas mesmas chaves primárias (ERBA, 2007).

Uma vez que as transformações de atributos já foram realizadas durante a consulta que criou a tabela CN_FACES, a rotina de povoamento da tabela CN_QUADRAS replica os identificadores ID_QUADRA e COD_MUNICIPIO, enquanto os demais atributos são computados por funções agregadoras, conforme a lógica detalhada no Quadro 21.

Quadro 21 – Definição da tabela CN_QUADRAS

-- Criando a tabela CN_QUADRAS CREATE TABLE IF NOT EXISTS CN_QUADRAS ( SC_ID_QUADRA VARCHAR(250), COD_MUNICIPIO VARCHAR(7), ID_QUADRA VARCHAR(19), QTD_PONTOS INT, CENTROIDE POINT );` -- Preenchendo CN_QUADRAS INSERT INTO CN_QUADRAS ( ID_QUADRA, COD_MUNICIPIO, SC_ID_QUADRA, ORDEM_FACES, QTD_PONTOS, CENTROIDE) SELECT f.ID_QUADRA, f.COD_MUNICIPIO, -- SC_ID_QUADRA CONCAT('[', GROUP_CONCAT( COALESCE(f.SC_ID_LOGRADOURO, '') ORDER BY f.SC_ID_LOGRADOURO SEPARATOR ','), ']') AS SC_ID_QUADRA, SUM(f.QTD_PONTOS) AS QTD_PONTOS, ST_GEOMFROMTEXT( CONCAT('POINT(', AVG(ST_X(f.CENTROIDE)), ' ', AVG(ST_Y(f.CENTROIDE)), ')') ) AS CENTROIDE FROM CN_FACES f WHERE f.SC_ID_LOGRADOURO IS NOT NULL AND f.SC_ID_LOGRADOURO != '' GROUP BY f.ID_QUADRA, f.COD_MUNICIPIO ORDER BY f.COD_MUNICIPIO, f.ID_QUADRA;

Elaboração: Autor (2026)

Os atributos da tabela CN_QUADRAS são:

- ID_QUADRA e COD_MUNICIPIO: Atributos de integridade que preservam o vínculo com a base de dados censitária original do CNEFE (2025). O ID_QUADRA atua como o identificador geográfico primário para rastreabilidade.

- SC_ID_QUADRA (Chave de Integração): É o atributo central da metodologia. Criado a partir da concatenação ordenada alfabeticamen-te dos identificadores de logradouro (SC_ID_LOGRADOURO) que compõem a quadra, ele funciona como uma chave primária lógica. Esta chave permite a correspondência biunívoca entre a base geográfica do CNEFE e a base administrativa do CIATA, independentemente de códigos internos discrepantes entre as instituições.

- ORDEM_FACES: Um campo de controle que armazena a sequência dos identificadores de logradouro seguindo o número de ordem (NR_ORDEM) de cada face. Sua função é documentar a continuidade perimetral da quadra, sendo fundamental para processos futuros de reconstrução topológica e fechamento de polígonos.

- QTD_PONTOS: Atributo quantitativo que representa o somatório acumulado de endereços (pontos do CNEFE) vinculados àquela quadra específica. Este campo é utilizado para validar a densidade ocupacional e a relevância estatística da feição.

- CENTROIDE: Atributo do tipo POINT que define a localização geográfica central da quadra. É calculado via média aritmética das coordenadas X e Y dos centroides das faces constituintes, servindo como o nó geométrico de referência para a espacialização da quadra no mapa.

O Quadro 22 demonstra o resultado do povoamento realizado pela consulta SQL. É importante observar o atributo SC_ID_QUADRA, que assume a função de chave de junção com a tabela CN_QUADRAS.

Quadro 22 – Registro de CN_QUADRAS

Elaboração: Autor (2026)

Objetos Geográficos Gerados a partir do CNEFE

A Figura 6 apresenta a espacialização das camadas vetoriais geradas pelo processamento dos microdados do CNEFE no sistema SuperCIATA. Os objetos geográficos são derivados de forma hierárquica, utilizando as coordenadas originais (LATITUDE e LONGITUDE) e as chaves estruturais de endereçamento como parâmetros de agregação.

Figura 6 – Visualização dos objetos geográficos CNEFE

Elaboração: Autor (2025)

A integração dessas camadas em um único ambiente geográfico permite a observação da estrutura de dados derivada, partindo da unidade pontual individualizada até os centros de massa das divisões territoriais estatísticas. Os objetos descritos são:

- Pontos Únicos (CN_PONTOS_UNICOS): Representam a instância espacial primária do endereço. São gerados a partir do agrupamento (clustering) de todos os registros que compartilham a mesma chave de endereçamento (Logradouro e Número), resultando em um único par de coordenadas por edificação.

- Centroides de Faces de Quadra (CN_FACES): Objetos geográficos de nível intermediário, gerados por meio do cálculo da média aritmética das coordenadas de todos os Pontos Únicos vinculados a uma mesma face de quadra. A origem desses objetos reside na relação entre os pontos e o identificador de face presente nos atributos do CNEFE.

- Centroides de Quadras (CN_QUADRAS): Representam a unidade máxima de agregação espacial no processamento. São calculados a partir da média aritmética das coordenadas dos centroides de face contidos em uma mesma quadra (Setor/Quadra). Este objeto geográfico sintetiza a localização da quadra a partir da massa de dados de endereços nela contida.

### Complementação de CN_PONTOS_UNICOS

É muito provável que, devido aos ciclos de coletas censitárias do CNEFE, a base de pontos (CN_PONTOS) não reflita integralmente a configuração atual da malha urbana municipal. Fenômenos como a abertura de novos logradouros, processos de renomeação de vias e a conversão de áreas rurais em perímetros urbanos geram lacunas temporais nos dados oficiais.

Verifica-se, como exemplo, a criação de novas vias públicas pelo DECRETO N° 7.160, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 da Prefeitura de Capanema-PR(PM de Capanema-PR, 2022), no mesmo ano do Censo do IBGE que serviu de fonte para o CNEFE.

...

Art. 4° - A área de 21.986,93 m² destina-se a formação das vias públicas abaixo descritas as quais serão tituladas ao Município de Capanema, Estado do Paraná, nos termos conforme Lei 1120/2007, do Parcelamento de Solo e Lei 1.141/2007, do Sistema Viário Municipal:

I- Rua Alberto Biavatti, com área de 1.379,84 m²;

II- Rua Eugênio Ravache, com área de 1.300,00 m²;

III- Rua Gentil Alchieri, com área de 3.167,73 m²;

IV- Rua Oiapós, com área de 3.830,00 m²;

V- Rua Tibiriça, com área de 3.218,53 m²;

VI- Rua Loreno Lagemann, com área de 3.330,00 m²;

VII- Rua Vilmar Berft, com área de 5.760,83 m²;

...

Embora o algoritmo SuperCIATA utilize o CNEFE como fonte primária de dados georreferenciados, a arquitetura do sistema permite a integração de fontes alternativas, desde que estas apresentem a seguinte estrutura de atributos:

- COD_MUNICIPIO;

- COD_UNICO_ENDERECO: chave primária do endereço;

- ID_QUADRA: vínculo inequívoco entre o endereço e a topologia da quadra;

- ID_FACE: ordem sequencial relativa da face na quadra;

- NOM_LOGRADOURO: nome oficial do logradouro seguindo as regras de normalização (nomes completos, sem abreviaturas ou acentos em maiúsculas);

- NUM_ENDERECO: número do endereço;

- LATITUDE: latitude de um ponto próximo à testada do lote;

- LONGITUDE: longitude de um ponto próximo à testada do lote.

Para garantir a integridade referencial e a viabilidade geométrica, o algoritmo exige a existência de, no mínimo, um ponto de endereço por face de quadra. Esse requisito é essencial para o cálculo dos centroides das faces e para a correta espacialização da quadra.

Essas informações podem ser extraídas de cadastros georreferenciados preexistentes ou obtidas via levantamento de campo. Em coletas in loco, a precisão submétrica é desejável, porém admite-se uma margem de erro maior (metros), desde que o erro posicional não resulte em ambiguidade topográfica – ou seja, o ponto não deve ser espacializado fora dos limites da quadra correspondente.

Uma estratégia eficiente consiste em utilizar os dados literais do Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) e realizar o enriquecimento com coordenadas espaciais. Em cenários de ausência total de dados oficiais, admite-se a vetorização remota via imagens de satélite ou por interface de consulta (GOOGLE, 2026), associando as coordenadas a um registro de endereço de referência (ex.: Rua Xingu, Face Norte).

### Obtenção e tratamento dos dados do Cadastro Territorial Urbano – CTU/CIATA

Obter os dados do cadastro municipal no formato correto pode ser bastante desafiador porque, embora a maioria das prefeituras utilize um modelo de dados semelhante ao CIATA, não há padronização quanto ao formato ou tipologia dos atributos.

Além disso, é muito comum que as aplicações de cadastro sejam terceirizadas e armazenem as informações em bancos de dados proprietários. Nesse caso, a administração deve solicitar ao fornecedor do software uma extração dos registros para um arquivo no formato CSV para posterior tratamento e normalização no SGBD.

É possível que surjam dúvidas quanto à obrigatoriedade de fornecimento de dados à prefeitura, entretanto a legislação brasileira dispõe de forma detalhada sobre esse tema. Conforme o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, 2018), que disciplina o tratamento de dados pessoais no Brasil, distinguem-se dois tipos de agentes de tratamento de dados: o Controlador, responsável por definir as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais, e o Operador, que executa o tratamento de acordo com as instruções do controlador.

No contexto do cadastro urbano a prefeitura atua como Controlador detendo a prerrogativa legal de determinar as operações necessárias, incluindo a exportação de informações para formatos acessíveis, sendo permitida a cobrança de indenização pelo trabalho de conversão executado pelo Operador.

Ressalte-se que, em princípio, os dados empregados nesta metodologia não são sensíveis à LGPD, uma vez que informações estritamente ligadas à titularidade ou valor venal não são requisitos para os processos de georreferenciamento aqui propostos.

A Figura 7 apresenta o fluxo de processamento do arquivo do Cadastro Territorial Urbano.

Figura 7 – Fluxo de processamento do arquivo CIATA

Elaboração: Autor (2025)

Criar tabela CI_LOTES

Nesta seção são elencados os atributos do CIATA original necessários para a definição e desenho de uma quadra (Quadro 23).

Quadro 23 – Lista de atributos da tabela CI_LOTES

Table:CI_LOTES Columns: COD_MUNICIPIO; varchar(7). COD_UNICO_ENDERECO; varchar(25). NUM_QUADRA; varchar(20). NOM_LOGRADOURO; varchar(250). NUM_ENDERECO; varchar(10). NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE; varchar(250). DIM_TESTADA; decimal(6,2). DIM_PROFUNDIDADE; decimal(6,2). AREA; float.

Elaboração: Autor (2025)

Todas as informações foram adaptadas do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI – do Manual do Cadastro Imobiliário do Projeto CIATA (SERPRO, 2025) e a definição dos atributos pode ser encontrada no subtítulo 3.2.2 - Atributos do Cadastro Territorial Urbano essenciais ao SuperCIATA.

O processo de importação depende do Sistema Gerenciado de Banco de Dados (SGBR) utilizado.

Criar tabela CI_LOGRADOUROS

A tabela CI_LOGRADOUROS (Quadro 24) contém apenas um registro de cada logradouro (DISTINCT) existente em CI_LOTES. Os atributos CI_NOM_LOGRADOURO_NORM, SC_ID_LOGRADOURO e COORDS são preenchidos em etapas posteriores do processamento.

Quadro 24 – Lista de atributos da tabela CI_LOGRADOUROS

Table:CI_LOGRADOUROS Columns: SC_ID_LOGRADOURO; varchar(8). COD_MUNICIPIO; varchar(7). CI_NOM_LOGRADOURO_NORM; varchar(250). CI_NOM_LOGRADOURO; varchar(250)..

Elaboração: Autor (2025)

Considerando que o atributo CI_LOTES.NOM_LOGRADOURO contém o nome completo do logradouro, a tarefa de criação de CI_LOGRADOUROS exige apenas uma instrução SQL simples, mostrada no Quadro 25.

Quadro 25 – Consulta SQL para preencher a tabela CI_LOGRADOUROS

INSERT INTO CI_LOGRADOUROS ( COD_MUNICIPIO, CI_NOM_LOGRADOURO_NORM, CI_NOM_LOGRADOURO, SC_ID_LOGRADOURO) SELECT DISTINCT LT.COD_MUNICIPIO, NULL AS CI_NOM_LOGRADOURO_NORM, LT.NOM_LOGRADOURO AS CI_NOM_LOGRADOURO, NULL AS SC_ID_LOGRADOURO FROM CI_LOTES LT;

Elaboração: Autor (2025)

Apesar de sua sintaxe inicialmente aparentar complexidade, a linguagem SQL apresenta uma estrutura lógica muito simples e desempenha um papel fundamental no processamento de dados em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados - SGBD.

Normalizar nomes de logradouros

Normalização de dados é o processo de transformar e padronizar elementos textuais ou estruturados de um conjunto de informações, de modo a reduzir variações formais, eliminar ambiguidades e tornar os dados comparáveis e consistentes para fins de análise, integração ou processamento (NUNES, 2024).

Essa operação é muito importante porque, uma vez que a estratégia escolhida para vincular as quadras nas duas bases de dados consiste em utilizar os nomes dos logradouros que as circundam, torna-se imprescindível dedicar atenção rigorosa a essas denominações.

Como os dados do IBGE já estão padronizados, a maior parte do pré-processamento deve ser feito sobre a base originária das prefeituras (CTU). Assim, para assegurar a integridade das consultas e a compatibilidade entre as bases de dados, os nomes dos logradouros passam por um processo de normalização composto pelas seguintes etapas:

- Normalização de Caixa (Uppercase): Conversão de todos os caracteres para maiúsculas, eliminando discrepâncias entre registros grafados em caixa alta, baixa ou mista.

- Sanitização de Caracteres: Eliminação de acentos diacríticos (ex: "Ã", "É") e caracteres especiais (símbolos, pontuações), reduzindo a string ao alfabeto básico e evitando erros de codificação (encoding).

- Concatenação de Atributos: Junção de campos distintos (como tipo de logradouro, título e nome) para a formação de uma chave de busca única e completa.

- Expansão ou Uniformização de Abreviaturas: Substituição de termos abreviados por formas extensas ou padronizadas (ex: "AV." para "AVENIDA", "R." para "RUA"), garantindo que a comparação entre as bases ocorra sob o mesmo padrão léxico.

As formas de realizar a normalização são variadas. Alguns Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados – SGBD oferecem funções nativas para normalização, mas pode ser necessário o desenvolvimento de funções específicas e, até mesmo, uma edição manual. No fluxo operacional do SuperCIATA, aplica-se uma rotina JavaScript de normalização sobre o atributo CI_NOM_LOGRADOURO e o valor processado é então persistido no atributo CI_NOM_LOGRADOURO_NORM da tabela CI_LOGRADOUROS.

Atualizar tabela CI_LOGRADOUROS

A função da atualização de CI_LOGRADOUROS é identificar a igualdade toponímica dos logradouros do CNEFE e do CIATA para possibilitar a criação de um domínio (SC_) em que as classes dessas bases de dados sejam compatibilizadas e possam ser comparadas e analisadas conjuntamente.

Em outras palavras, é essa atualização que permite fazer a correspondência entre os logradouros de CN_LOGRADOUROS e CI_LOGRADOUROS, que podem apresentar pequenas diferenças na grafia.

Após a normalização dos nomes de logradouros em CI_LOGRADOUROS, o processo segue um fluxo hierárquico em busca de correspondências, conforme metodologia validada por Manning (2008):

- comparação exata;

- métodos fonéticos (Soundex/Double Metaphone) para os não pareados; e

- finalmente, algoritmos de similaridade (Levenshtein) para os casos residuais.

Registros irrecuperáveis por esses métodos demandam uso de técnicas de inteligência artificial, intervenção manual ou descarte controlado (MACEDO, 2023).

Estabelecida a equivalência entre os logradouros, a chave SC_ID_LOGRADOURO é atualizada na tabela CI_LOGRADOUROS possibilitando assim, que consultas SQL localizem as coordenadas (ponto) de um endereço do cadastro urbano.

O Quadro 26 mostra as consultas que atualizam CI_LOGRADOUROS nos casos de equivalência exata e Soundex. O algoritmo Levenshtein e a escolha manual das equivalências precisam ser implementados por programação e estão fora do escopo desse trabalho.

Quadro 26 – Consultas SQL para identificação das equivalências toponímicas

-- Nomes de logradouros coincidentes em CI e CN UPDATE CI_LOGRADOUROS AS CI JOIN CN_LOGRADOUROS AS CN ON CI.CI_NOM_LOGRADOURO_NORM = CN.NOM_LOGRADOURO SET CI.SC_ID_LOGRADOURO = CN.SC_ID_LOGRADOURO WHERE (CI.SC_ID_LOGRADOURO = "" OR CI.SC_ID_LOGRADOURO <> CN.SC_ID_LOGRADOURO); -- Nomes de logradouros com correspondência fonética em CI e CN UPDATE CI_LOGRADOUROS AS CI JOIN CN_LOGRADOUROS AS CN ON SOUNDEX(SC.SC_NOM_LOGRADOURO) = SOUNDEX(CN.NOM_LOGRADOURO) SET CI.SC_ID_LOGRADOURO = CN.SC_ID_LOGRADOURO WHERE (CI.SC_ID_LOGRADOURO = "" OR CI.SC_ID_LOGRADOURO <> CN.SC_ID_LOGRADOURO);

Elaboração: Autor (2025)

Além dos métodos sugeridos, existem diversas funções de integração toponímica que podem ser empregados para estabelecer a correlação entre os domínios CI_ (CTU/CIATA) e CN_ (CNEFE), incluindo técnicas de aprendizado de máquina para o pareamento de registros.

Concluída essa etapa, torna-se possível identificar os logradouros do CTU/CIATA que não obtiveram correspondência com a base do IBGE. Tecnicamente, esses registros são isolados por meio de uma consulta aos atributos com valor nulo (ex.: select * from CI_LOGRADOUROS where SC_ID_LOGRADOURO is null). Este estágio representa o momento ideal para a regularização de inconsistências, que pode ser realizada diretamente no arquivo de origem (CSV) ou no atributo NOM_LOGRADOURO_NORM. É imprescindível, contudo, a manutenção de um histórico de alterações (log) para assegurar a rastreabilidade do processo e permitir a replicação ou auditoria das modificações no CTU, caso necessário.

No estudo de caso de Capanema (PR), a identificação de registros com o atributo SC_ID_LOGRADOURO nulo (null) resultou em 69 ocorrências. No Quadro 27  apresentam-se exemplos representativos de inconsistências referenciais identificadas durante o processamento e cruzamento de dados entre o cadastro municipal e a base do CNEFE.

Quadro 27 – Inconsistências SuperCIATA de CAPANEMA-PR

|  | CI_ LOGRADOURO_NORM | CN_ NOM_LOGRADOURO |
| --- | --- | --- |
| 1 | RUA DR. LEOPOLDO SCHMIDT | RUA LEOPOLDO SCHMIDT |
| 2 | AV. GOV. PEDRO V. P. DE SOUZA | AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA |
| 3 | AV. 7 DE SETEMBRO | AVENIDA SETE DE SETEMBRO |
| 4 | RUA ARARUNA | ÁREA RURAL EM 2022 (Coleta CNEFE) |
| 5 | RUA ANAJE | ÁREA RURAL EM 2022 (Coleta CNEFE) |
| 6 | RUA XINGU | NÃO EXISTIA EM 2022 (Coleta CNEFE) |

Elaboração: Autor (2026)

Para as ocorrências de 1 a 3, a solução adotada consistiu na homogeneização toponímica, alterando-se o atributo NOM_LOGRADOURO_NORM para o padrão estabelecido pelo CNEFE (CN_NOM_LOGRADOURO). Já as situações de 4 a 6, que caracterizam lacunas temporais ou geográficas na base nacional devido à rápida expansão urbana, exigiram a inserção manual de novos registros na tabela CN_PONTOS_UNICOS, conforme detalhado na seção 3.3.2 – Complementação de CN_PONTOS_UNICOS.

Criar tabela CI_FACES

O conceito de “face de quadra” não existe no modelo CIATA original, por isso é preciso criar uma chave composta pelo COD_MUNICIPIO, ID_QUADRA e o SC_ID_LOGRADOURO, separados por ponto-e-vírgula (“;”) Exceto por esse detalhe, a estrutura de CI_FACES é muito semelhante à CN_FACES, como mostra o Quadro 28.

Quadro 28 – Lista de atributos da tabela CI_FACES

Table:CI_FACES Columns: CI_ID_FACE; varchar(37). COD_MUNICIPIO; varchar(7). CI_ID_QUADRA; varchar(20). SC_ID_LOGRADOURO; varchar(8). QTD_LOTES; int(11). DIM_FACE; decimal(6,2).

Elaboração: Autor (2025)

O povoamento da tabela CI_FACES é realizado por meio de uma consulta de inserção agregada, conforme detalhado no Quadro 29. O algoritmo realiza a junção entre a base de lotes e a de logradouros sob um critério de dupla validação (NOM_LOGRADOURO e COD_MUNICIPIO), assegurando a precisão do vínculo relacional. Através da função de agrupamento, o sistema consolida as dimensões individuais de testadas (DIM_FACE) e a quantidade de unidades (QTD_LOTES), gerando simultaneamente um identificador único (ID_FACE) que servirá de base para as futuras consultas.

Quadro 29 – Povoamento a partir de CI_LOTES

-- Atualizando as faces em CI_FACE INSERT INTO CI_FACES ( CI_ID_FACE, COD_MUNICIPIO, CI_ID_QUADRA, SC_ID_LOGRADOURO, QTD_LOTES, DIM_FACE ) SELECT CONCAT( LT.COD_MUNICIPIO, “;”, LT.NUM_QUADRA, “;”, LG.SC_ID_LOGRADOURO ) AS CI_ID_FACE, LT.COD_MUNICIPIO, LT.NUM_QUADRA AS CI_ID_QUADRA, LG.SC_ID_LOGRADOURO, COUNT(*) AS QTD_LOTES, -- Conta lotes existem da face SUM(LT.DIM_TESTADA) AS DIM_FACE -- Soma a testada total da face FROM CI_LOTES LT JOIN CI_LOGRADOUROS LG ON (LT.NOM_LOGRADOURO = LG.CI_NOM_LOGRADOURO) AND (LT.COD_MUNICIPIO = LG.COD_MUNICIPIO) GROUP BY LT.COD_MUNICIPIO, LT.NUM_QUADRA, LG.SC_ID_LOGRADOURO;

Elaboração: Autor (2026)

A estrutura criada requer um ajuste nas dimensões porque a consulta original não contempla as dimensões dos lotes de esquina que devem ter o valor de DIM_PROFUNDIDADE somado à face de que fazem parte. Para operacionalizar este ajuste, implementou-se a tabela CI_ADJACENTES com o propósito de realizar o agrupamento e a persistência temporária desses dados. Embora tal estrutura pudesse ser substituída por uma subquery de atualização direta, sua existência justifica-se pelas premissas do sistema SuperCIATA: a tabela não apenas facilita a depuração do banco de dados, mas provê um log de processamento indispensável para a identificação e correção de inconsistências no cadastro original. Dessa forma, optou-se por um modelo que privilegia a rastreabilidade dos dados em detrimento da economia estrita de armazenamento, permitindo que o administrador do sistema audite o cálculo de adjacência. A lista de atributos é mostrada no Quadro 30.

Quadro 30 – Lista de atributos da tabela CI_ADJACENTES

Table:CI_ADJACENTES Columns: CI_ID_FACE; varchar(37). COD_MUNICIPIO; varchar(7). CI_ID_QUADRA; varchar(20). SC_ID_LOGRADOURO; varchar(8). CI_COD_UNICO_ENDERECO; varchar(25). DIM_ADJACENTE; decimal(6,2).

Elaboração: Autor (2025)

O povoamento da tabela pode ser feito por uma consulta SQL semelhante à sugerida no Quadro 31.

Quadro 31 – Povoamento de CI_ADJACENTES

-- Atualizando as faces em ADJACENTES INSERT INTO CI_ADJACENTES ( CI_ID_FACE, COD_MUNICIPIO, CI_ID_QUADRA, SC_ID_LOGRADOURO, CI_COD_UNICO_ENDERECO, DIM_ADJACENTE ) SELECT DISTINCT CONCAT( LT.COD_MUNICIPIO, ";", LT.NUM_QUADRA, ";", LG.SC_ID_LOGRADOURO ) AS CI_ID_FACE, LT.COD_MUNICIPIO, NUM_QUADRA AS CI_ID_QUADRA, SC_ID_LOGRADOURO, COD_UNICO_ENDERECO AS CI_COD_UNICO_ENDERECO, DIM_PROFUNDIDADE AS DIM_ADJACENTE FROM CI_LOTES LT JOIN CI_LOGRADOUROS LG ON (LT.NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE = LG.CI_NOM_LOGRADOURO) AND (LT.COD_MUNICIPIO = LG.COD_MUNICIPIO) WHERE (NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE <> "");

Elaboração: Autor (2026)

Por fim, os valores de DIM_PROFUNDIDADE são adicionados ao atributo da tabela DIM_FACE de CI_FACES (Quadro 32).

Quadro 32 – Atualização de DIM_FACE

-- Atualizando DIM_FACE UPDATE CI_FACES F INNER JOIN ( -- Agrupa-se os valores por CI_ID_FACE para evitar múltiplas somas SELECT CI_ID_FACE, SUM(DIM_ADJACENTE) AS TOTAL_ADJACENTE FROM CI_ADJACENTES GROUP BY CI_ID_FACE ) A ON F.CI_ID_FACE = A.CI_ID_FACE SET F.DIM_FACE = F.DIM_FACE + A.TOTAL_ADJACENTE;

Elaboração: Autor (2026)

Criar tabela CI_QUADRAS

A criação da tabela CI_QUADRAS é o objetivo final do tratamento dos dados do CIATA. Ao preencher o campo SC_ID_QUADRA em CI_QUADRAS, torna-se possível – ou não – realizar a junção com CN_QUADRAS e construir o domínio SC_, que reúne os dados do cadastro municipal, agora georreferenciados.

Apesar da sua importância, CI_QUADRAS tem uma estrutura bastante simples, apresentada no Quadro 33.

Quadro 33 – Lista de atributos da tabela CI_QUADRAS

Table:CI_QUADRAS Columns: ID_QUADRA; varchar(19). COD_MUNICIPIO; varchar(7). SC_ID_QUADRA; varchar(250). QTD_LOTES; int(11).

Elaboração: Autor (2026)

O atributo SC_ID_QUADRA destaca-se como o elemento central da tabela. Sua composição é idêntica à definida na tabela CN_QUADRAS  (Quadro 21): trata-se de um array JSON composto pelos identificadores SC_ID_LOGRADOURO que delimitam a quadra, organizados em ordem alfabética. O Quadro 34 detalha o código SQL utilizado para o povoamento da tabela CN_QUADRAS, evidenciando a geração do campo SC_ID_QUADRA por meio de uma agregação de dados provenientes da tabela CN_FACES. O resultado da execução desse código é exibido no Quadro 35.

Quadro 34 – Povoamento de CI_QUADRAS

-- Preenchendo as quadras em CI_QUADRAS INSERT INTO CI_QUADRAS ( ID_QUADRA, COD_MUNICIPIO, SC_ID_QUADRA, QTD_PONTOS, AREA ) SELECT ID_QUADRA, COD_MUNICIPIO, CONCAT('["', GROUP_CONCAT(SC_ID_LOGRADOURO ORDER BY SC_ID_LOGRADOURO SEPARATOR '","'), '"]') AS SC_ID_QUADRA, SUM(QTD_LOTES) AS QTD_PONTOS, 0.00 AS AREA FROM CI_FACES GROUP BY COD_MUNICIPIO, ID_QUADRA;

Elaboração: Autor (2026)

Quadro 35 – Registro de CI_QUADRAS

Elaboração: Autor (2026)

### Obtenção e tratamento dos dados do OpenStreetMap (OSM)

No SuperCIATA as coordenadas dos logradouros provenientes do OSM são utilizadas para calcular o azimute de cada segmento de via (face da quadra), estabelecendo sua orientação angular em relação ao Norte Geográfico. Este parâmetro é fundamental para o ajuste geométrico do polígono gerado a partir do Cadastro Territorial Urbano, permitindo que a rotação e o alinhamento das faces de quadra se assemelhem à realidade da malha viária.

As coordenadas também são usadas para a translação do polígono para o centroide calculado, permitindo a coincidência posicional das quadras dos domínios SC_ e OSM_.

O OpenStreetMap (OSM) é utilizado como base de referência devido à sua natureza colaborativa e alta taxa de atualização em centros urbanos (HAKLAY, 2010). Através de requisições à API, o sistema extrai as primitivas geométricas do tipo way (linhas) que possuem a tag highway, representando as vias. As informações obtidas são persistidas em uma tabela local para melhorar a performance e reduzir a necessidade de acessos excessivos ao OSM, que podem levar ao banimento do IP.

Para povoar a tabela, o algoritmo executa os seguintes passos:

- Busca por Proximidade

O SuperCIATA percorre a entidade CN_FACES e utiliza os atributos CENTROIDE e NOM_LOGRADOURO como parâmetros para consultas ao OpenStreetMap (OSM). Por meio da API Overpass e da linguagem OverpassQL ( OLBRICHT; PAULMANN, 2015),  o sistema executa uma filtragem fonética e espacial do logradouro em um raio de busca adjacente ao ponto de origem, obtendo como resposta um conjunto ordenado de nós (nodes). Esta geometria do tipo Linestring representa o segmento viário necessário para a extração das coordenadas que fundamentam o cálculo do azimute e a subsequente translação das parcelas.

Essa consulta, no entanto, só é executada para logradouros não representados na tabela local ou quando comandado explicitamente pelo usuário.

O Quadro 36 exemplifica uma consulta que localiza um elemento do tipo way (etiquetado como highway) denominado 'Rua Caramurus', em um raio (around) de 30 metros das coordenadas de latitude e longitude do centroide, retornando a geometria disponível para a referida via.

Quadro 36 – Consulta ao API Overpass

[out:json]; way["highway"] "name"~"Caramurus"](around:30, -25.68085, -53.80136); out geom;

Elaboração: Autor (2026)

No Quadro 37, apresenta-se o JSON de retorno simplificado, no qual se notam informações estruturais relevantes, como o tipo de elemento ("type": "way"), as etiquetas de classificação ("highway") e a identificação ("name").

O componente principal dessa resposta é o atributo "geometry", que consiste em uma lista de pares de coordenadas organizados em ordem sequencial, representando o traçado linear da via.

Quadro 37 – JSON simplificado de retorno do API Overpass

{ "version": 0.6, "generator": "Overpass API 0.7.62.10 2d4cfc48", ... "elements": [ { "type": "way", ... "geometry": [ { "lat": -25.6847714, "lon": -53.8024655 }, { "lat": -25.682931, "lon": -53.8019016 }, { "lat": -25.6828152, "lon": -53.8018661 }, { "lat": -25.6814349, "lon": -53.8014431 }, { "lat": -25.6803347, "lon": -53.801106 }, { "lat": -25.6801977, "lon": -53.801064 }, { "lat": -25.6788627, "lon": -53.8006549 }, { "lat": -25.677624, "lon": -53.8002786 } ], "tags": { "highway": "residential", "name": "Rua Caramurus" } } ] }

Elaboração: Autor (2026)

Inclusão de pontos faltantes

A cobertura espacial da base de dados do OpenStreetMap (OSM) é abrangente; no entanto, é comum a identificação de lacunas em áreas de expansão recente ou de menor densidade demográfica. Sendo o OSM um projeto colaborativo baseado em crowdsourcing, os usuários e instituições são incentivados a contribuir com a atualização da malha geográfica.

Nesse contexto, a administração municipal pode utilizar as ferramentas de edição da plataforma para complementar os dados faltantes, viabilizando a espacialização das quadras pelo SuperCIATA.

As contribuições para o OpenStreetMap podem ser realizadas por diferentes perfis de usuários, desde cidadãos voluntários até técnicos da administração municipal, através de métodos distintos:

- Edição Direta (Web e Desktop): Para correções pontuais ou pequenas áreas, o editor web iD é o mais intuitivo. Para levantamentos de campo mais densos ou importação de vetores em escala, o editor desktop JOSM é recomendado por permitir a manipulação de camadas (layers), validação de topologia e maior controle sobre os metadados.

- Levantamento de Campo (Crowdsourcing): O uso de aplicativos móveis como o StreetComplete ou OsmAnd permite que técnicos em campo adicionem informações sobre logradouros (nomes, sentidos de via, número de faixas) de forma georreferenciada e em tempo real.

- Importação de Dados em Larga Escala: Quando a prefeitura possui bases vetoriais consolidadas, o processo envolve a criação de um "Plano de Importação" documentado na wiki do OSM, conversão dos dados para o formato .osm ou .geojson, e validação rigorosa da topologia para evitar duplicidade de vias ou desconexões na malha viária.

Consolidação dos dados de logradouros

Uma consulta à API do OpenStreetMap pode retornar múltiplos objetos JSON para um único logradouro. Essa fragmentação ocorre quando a via (way) apresenta interrupções em seu traçado geométrico ou quando é composta por pistas de rolagem independentes (vias duplicadas). Por exemplo, uma busca genérica pela “Avenida Botucaris” em Capanema – utilizando o filtro area[name="Capanema"]->.a; way(area.a)["name"~"Avenida Botucaris",i] – retorna oito segmentos distintos.

Nesses casos, as geometrias do tipo Linestring devem ser consolidadas (merge) para permitir a recuperação integral do traçado a partir da chave única SC_ID_LOGRADOURO. A estratégia de persistir essa consolidação diretamente no banco de dados torna as consultas mais eficientes, garante a integridade topográfica e aumenta a confiabilidade.

Persistência dos dados do OSM

No SuperCIATA os dados obtidos são persistidos na tabela OSM_LOGRA-DOUROS (Quadro 38) para permitir o processamento offline. A estratégia de consumo das informações do OpenStreetMap difere das demais bases de dados por se tratar de um serviço aberto com limites de requisição (rate limiting), o que exige maior controle para evitar falhas de conectividade. Visando não sobrecarregar a infraestrutura da API Overpass gentilmente oferecida e respeitar as políticas de uso da comunidade OSM, as consultas são realizadas de forma iterativa, com intervalos de espera (delays) programados e mecanismos para evitar a redundância de requisições para um mesmo logradouro.

Quadro 38 – Estrutura da tabela OSM_LOGRADOUROS

Table:OSM_LOGRADOUROS Columns: OSM_ID; bigint(20). SC_ID_LOGRADOURO; varchar(8). NOM_LOGRADOURO; varchar(255). OSM_NOM_LOGRADOURO; varchar(255). GEOMETRIA; linestring.

Elaboração: Autor (2026)

Criação de um índice para a GEOMETRIA

Considerada uma regra otimização computacional, a criação de índices para atributos geométricos é fundamental devido à complexidade dimensional dos dados espaciais (CASANOVA et al., 2005). Diferente de índices tradicionais (B-Tree), que ordenam dados alfanuméricos de forma linear, os índices espaciais organizam as geometrias com base em sua localização e extensão no espaço (coordenadas X e Y).

Com a indexação, operações de busca como ST_Within(A, B) (A está dentro de B?), ST_Intersects(A, B) (A e B se tocam?) e de cálculos ST_Distance(A, B), tornam-se exponencialmente mais rápidas, pois o índice organiza os dados em árvores hierárquicas, reduzindo o número de cálculos de ponto flutuante necessários.

A sintaxe para a definição de índices espaciais varia conforme o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) adotado, sendo uma funcionalidade vinculada à implementação do suporte a tipos de dados geográficos (MySQL 5.7+, PostgreSQL + PostGIS, SQL Server 2008, e outros).

Ainda que o SuperCIATA não utilize critérios de busca geográfica em sua lógica atual, a implementação do índice espacial é estratégica para a escalabilidade do projeto. Ela é indispensável caso a base de dados seja integrada a sistemas de Cadastro Territorial Urbano (CTU) da administração municipal, permitindo consultas espaciais complexas com alto desempenho computacional.

### O Domínio SuperCIATA - Integração CNEFE e CIATA

Como discutido anteriormente nesse trabalho, o CNEFE e o CIATA operam sobre domínios de dados distintos, o que resulta na ausência de uma chave primária comum entre as bases. Enquanto o IBGE estrutura sua base de dados espacialmente por meio de setores censitários e faces de quadra, a Prefeitura utiliza uma inscrição imobiliária como identificador principal.

A integração proposta rompe com a dependência de bases cartográficas vetoriais municipais, frequentemente inexistentes ou desatualizadas. Enquanto o CNEFE fornece os dados geográficos e a localização espacial das faces de quadra, o CIATA atua como o provedor de parâmetros dimensionais.

Através do atributo SC_ID_QUADRA, o sistema realiza um pareamento lógico: a geografia do IBGE é preenchida pelas medidas lineares de testada e profundidade extraídas do cadastro tributário. O resultado é a geração de um modelo digital de quadra onde a geometria é uma função direta dos dados de campo do CIATA, ancorada na malha censitária nacional.

O fluxo de harmonização desses domínios inicia-se com a definição da chave SC_ID_LOGRADOURO, expande-se para a estruturação da tabela CI_FACES e termina na consolidação do atributo SC_ID_QUADRA (ver Figura 8). Este percurso metodológico reflete a transição da granularidade do logradouro isolado para a complexidade da face de quadra, finalizando na integração sistêmica da quadra urbana.

Figura 8 – Fluxo de integração CI_ e CN_

Elaboração: Autor (2026)

Tabela SC_QUADRAS

Embora a integridade dos dados possa ser assegurada por meio de junções biunívocas (relação 1..1 bidirecional) suportadas pela álgebra relacional, optou-se pela criação de um novo domínio identificado pelo prefixo SC_ e estruturado na tabela SC_QUADRAS. Esta decisão de projeto visa otimizar o processamento computacional e prover a agilidade necessária para a renderização da interface visual, consolidando informações fragmentadas num único objeto de referência. A lista de atributos dessa nova tabela é mostrada no Quadro 39 e consiste basicamente em uma cópia de atributos de CI_QUADRAS e CN_QUADRAS.

Quadro 39 – Lista de atributos da tabela SC_QUADRAS

Table:SC_QUADRAS Columns: SC_ID_QUADRA; varchar(250). COD_MUNICIPIO; varchar(7). CI_ID_QUADRA; varchar(50). CN_ID_QUADRA; varchar(19). CENTROIDE; point.

Elaboração: Autor (2026)

Para povoar SC_QUADRAS se executa uma consulta SQL que faz a junção (join) usando o atributo SC_ID_QUADRA e distribui os valores conforme se verifica no Quadro 40.

Quadro 40 – Povoamento de SC_QUADRAS

INSERT INTO SC_QUADRAS ( SC_ID_QUADRA, COD_MUNICIPIO, CI_ID_QUADRA, CN_ID_QUADRA, CENTROIDE ) SELECT cn.SC_ID_QUADRA, cn.COD_MUNICIPIO, ci.ID_QUADRA AS CI_ID_QUADRA, cn.ID_QUADRA AS CN_ID_QUADRA, cn.CENTROIDE FROM CN_QUADRAS cn INNER JOIN CI_QUADRAS ci ON cn.SC_ID_QUADRA = ci.SC_ID_QUADRA AND cn.COD_MUNICIPIO = ci.COD_MUNICIPIO;

Elaboração: Autor (2026)

Tabela SC_FACES

Com a definição da correspondência entre as quadras, viabiliza-se a extração de atributos para SC_FACES. Essa entidade é responsável por estabelecer a interoperabilidade entre as bases, conectando os atributos espaciais das faces de quadra do CNEFE aos dados cadastrais do CIATA.

O ciclo de vida da construção desta tabela compreende três etapas distintas: primeiramente, a definição estrutural conforme os atributos elencados no Quadro 41; em seguida, o povoamento por meio da junção de dados das entidades SC_QUADRAS e CN_FACES (Quadro 42); e, por fim, o processo de enriquecimento e consolidação com dados oriundos de CI_FACES (Quadro 43).

Quadro 41 – Estrutura da tabela SC_FACES

Table:SC_FACES Columns: SC_ID_FACE; varchar(258). COD_MUNICIPIO; varchar(7). SC_ID_QUADRA; varchar(250). SC_ID_LOGRADOURO; varchar(8). CN_ID_FACE; varchar(22). CENTROIDE; point. ORDEM_FACE; int(11). CI_ID_FACE; varchar(65). DIM_FACE; float. QTD_LOTES; int(11).

Elaboração: Autor (2026)

Quadro 42 – Povoamento de SC_FACES

-- Povoamento de SC_FACES com SC_QUADRAS e CN_FACES INSERT INTO SC_FACES ( SC_ID_FACE, COD_MUNICIPIO, SC_ID_QUADRA, SC_ID_LOGRADOURO, CN_ID_FACE, CENTROIDE, ORDEM_FACE ) SELECT -- Chave Primária: ID da Quadra concatenado ao ID do Logradouro CONCAT(Q.SC_ID_QUADRA, ';', CN.SC_ID_LOGRADOURO) AS SC_ID_FACE, Q.COD_MUNICIPIO, Q.SC_ID_QUADRA, CN.SC_ID_LOGRADOURO, CN.ID_FACE, CN.CENTROIDE, CN.NR_ORDEM FROM CN_FACES CN INNER JOIN SC_QUADRAS Q ON CN.ID_QUADRA = Q.CN_ID_QUADRA AND CN.COD_MUNICIPIO = Q.COD_MUNICIPIO;

Elaboração: Autor (2026)

Quadro 43 – Enriquecimento de SC_FACES

-- Enriquecimento de SC_FACES com CI_FACES UPDATE SC_FACES SC INNER JOIN SC_QUADRAS Q ON SC.SC_ID_QUADRA = Q.SC_ID_QUADRA INNER JOIN CI_FACES CI ON CI.COD_MUNICIPIO = SC.COD_MUNICIPIO AND CI.SC_ID_LOGRADOURO = SC.SC_ID_LOGRADOURO AND CI.ID_QUADRA = Q.CI_ID_QUADRA -- Crucial para garantir a face na quadra correta SET SC.DIM_FACE = CI.DIM_FACE, SC.QTD_LOTES = CI.QTD_LOTES, SC.CI_ID_FACE = CI.ID_FACE;

Elaboração: Autor (2026)

Apesar de existirem métodos de maior abstração para a geração da entidade SC_FACES — que podem conferir maior sofisticação técnica ao processo de engenharia de dados —, optou-se por uma implementação baseada em SQL ANSI. Esta escolha justifica-se pela portabilidade entre diferentes Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs) e pela clareza pedagógica na demonstração da origem dos dados.

Visualização da Quadra no SuperCIATA

A despeito do estágio intermediário da modelagem de dados, a estrutura desenvolvida até a presente fase viabiliza a representação geoespacial de uma quadra, cujas dimensões são derivadas dos registros do CTU/CIATA. A ancoragem espacial do polígono é realizada por meio do centroide de uma de suas faces, garantindo o posicionamento relativo da unidade no mapa.

Esta etapa de visualização atua como um instrumento de diagnóstico precoce, permitindo a identificação de inconsistências latentes na base de dados do CTU/CIATA. Adicionalmente, a representação gráfica estabelece um referencial técnico que subsidia o planejamento e a execução de diligências de campo e vistorias técnicas.

Sob a ótica da engenharia de software, esta funcionalidade caracteriza o sistema como um Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product – MVP). O conceito de MVP pressupõe a entrega de uma versão simplificada, porém funcional, que permita validar as hipóteses centrais da pesquisa – neste caso, a viabilidade técnica da interoperabilidade entre as bases de dados CNEFE e CIATA.

A adoção desta abordagem metodológica possibilita o teste da lógica de reconstrução geométrica antes da implementação completa da malha urbana. Assim, o MVP funciona não apenas como uma prova de conceito, mas como um filtro de qualidade, assegurando que o motor de geoprocessamento responda corretamente aos atributos dimensionais e espaciais antes da escala de produção.

Na Figura 9 é apresentada a representação geoespacial da quadra 01.03.002.3.0054, localizada no município de Capanema-PR. A geometria projetada reproduz as dimensões de 100 x 110 x 100 x 110 metros, conforme os registros do CTU/CIATA. A ancoragem espacial do polígono foi estabelecida a partir do centroide da face correspondente à Avenida Paraná, cujas coordenadas geográficas são 
-25.68023275 de latitude e -53.80173725 de longitude.

Figura 9 – Quadra SuperCIATA (CNEFE+ CTU/CIATA)

Elaboração: Autor (2026)

### O Domínio OSM: Ajuste das Quadras SuperCIATA

Após a criação e o povoamento da tabela OSM_LOGRADOUROS numa etapa anterior, torna-se possível aplicar as transformações de rotação e translação na geometria da quadra. Esse processo é realizado com base nas coordenadas do logradouro de referência, recuperadas mediante uma consulta SQL à base de dados (Quadro 44).

Quadro 44 – Consulta à tabela OSM_LOGRADOUROS

-- MySQL/MariaDB 10.2 SELECT SC_ID_LOGRADOURO, NOM_LOGRADOURO, ST_AsText(GEOMETRIA) AS wkt_geometria FROM OSM_LOGRADOUROS WHERE SC_ID_LOGRADOURO = '5C81EDF2';

Elaboração: Autor (2026)

Seleção dos vértices

A seleção dos vértices impacta diretamente a acurácia do ajuste, visto que a consulta via OverpassQL retorna várias geometrias para cada via (logradouro) e cada geometria é composta por vários pontos (Linestring). Para uma boa representação é fundamental selecionar dois pontos adjacentes ao centroide da face de quadra, posicionados em lados opostos, garantindo assim que o vetor calculado reflita a posição e a inclinação local da via.

A metodologia de reconstrução geométrica das quadras baseia-se em um algoritmo de otimização por proximidade (CASANOVA et al., 2005).

Com as geometrias dos logradouros devidamente consolidadas no banco de dados, realiza-se a filtragem espacial das vias (Linestrings) para mitigar erros de processamento em larga escala. Essa abordagem evita ambiguidades em vias extensas que se interceptam em múltiplos pontos da malha urbana, restringindo a análise ao escopo geográfico imediato da quadra.

Em seguida o algoritmo compara todos os pontos dos logradouros adjacentes à procura de pontos coincidentes – ou com a menor distância euclidiana entre si. Esses pontos de "quase interseção" são candidatos a vértice da esquina.

Em situações complexas, como avenidas de pista dupla ou cruzamentos em "X", podem surgir múltiplos pontos de proximidade máxima. Nesse caso, para cada candidato a vértice, o algoritmo calcula a distância média em relação aos centroides das duas faces envolvidas. O ponto que possuir a menor distância combinada em relação aos centroides das faces é selecionado.

Uma busca exaustiva no array de vértices do logradouro é uma forma simples de obter os pares de coordenadas necessários, como mostrado no código JavaScript do Quadro 45.

Quadro 45 – Função selecionarPontosReferencia () em Javascript

function selecionarPontosReferencia(centroide, listaIds, baseDadosOSM) { let candidatos = []; const pontosVistos = new Map(); // 1. Coleta todos os vértices dos logradouros da lista listaIds.forEach(id => { const pontosDaRua = baseDadosOSM[id]; if (pontosDaRua) { pontosDaRua.forEach(ponto => { const key = `${ponto.x},${ponto.y}`; if (!pontosVistos.has(key)) { pontosVistos.set(key, { ...ponto, ruas: new Set() }); } pontosVistos.get(key).ruas.add(id); }); } }); // 2. Calcula distâncias e define prioridades pontosVistos.forEach((dadosPonto) => { // Distância Euclidiana (Pitágoras) const dist = Math.sqrt( Math.pow(dadosPonto.x - centroide.x, 2) + Math.pow(dadosPonto.y - centroide.y, 2) ); // HEURÍSTICA: Se for uma interseção (mais de 1 rua), atribui-se um "bônus" de proximidade // Isso faz com que o algoritmo prefira a esquina, mesmo que ela esteja um pouco mais longe const pesoIntersecao = dadosPonto.ruas.size > 1 ? 0.8 : 1.0; const score = dist * pesoIntersecao; candidatos.push({ ...dadosPonto, distanciaReal: dist, score: score, isEsquina: dadosPonto.ruas.size > 1 }); }); // 3. Ordena pelo score (prioridade + distância) e pega os 2 melhores return candidatos .sort((a, b) => a.score - b.score) .slice(0, 2) .map(p => ({ x: p.x, y: p.y, distancia: p.distanciaReal.toFixed(6), tipo: p.isEsquina ? "ESQUINA" : "VERTICE_LINHA" })); }}

Elaboração: Autor (2026)

Essa função percorre todos os elementos do array vertices (array de objetos {lat, lon}) buscando o par de coordenadas que apresenta a menor distância em relação ao centroide (array [lat, lng]) do centroide da face.

Alguns bancos de dados suportam funções geográficas nativas mais eficazes, que permitem a solução a partir de uma única instrução SQL; contudo, optou-se por uma implementação mais universal e de fácil integração.

Orientação da quadra pelo azimute da via

A representação visual dos objetos rotacionados é fundamental para evidenciar possíveis discrepâncias de orientação espacial. Além disso, essa visualização permite que eventuais ajustes manuais sejam realizados, garantindo que as fachadas dos lotes sejam projetadas em conformidade com o alinhamento real do logradouro. Essa validação gráfica atua como uma camada de integridade, assegurando que o modelo digital reflita a morfologia urbana de forma consistente.

Para obter a verossimilhança necessária à correta visualização, o ajuste da orientação da quadra é realizado a partir do azimute de uma de suas faces. Utiliza-se a função matemática do arco-tangente de dois parâmetros (atan2 ) para determinar o ângulo de direção (azimute) entre dois pontos consecutivos da via extraídos do OpenStreetMap (OSM). A fórmula de cálculo é apresentada no Quadro 46.

Quadro 46 – Fórmula de azimute para pequenas distâncias

Azimute=atan2y,x Onde: y: é o deslocamento no eixo Leste-Oeste (Longitude), que representa a diferença de longitude corrigida pelo cosseno da latitude média ϕm para converter graus em uma distância linear proporcional. y=λ2-λ1⋅cosϕm x: é o deslocamento no eixo Norte-Sul (Latitude), que representa a diferença direta de latitude, pois a distância entre paralelos é constante. x=ϕ2-ϕ1

Fonte: (TULER; SARAIVA, 2014);

O Quadro 47 apresenta uma implementação em JavaScript da função para o cálculo do azimute geodésico entre dois pares de coordenadas. Ressalta-se que pode ser necessário aplicar transformações trigonométricas para compatibilizar o azimute calculado com os referenciais de orientação e rotação utilizados pelas bibliotecas de visualização geoespacial.

Quadro 47 – Função calculaAzimute() em Javascript

/** * Calcula o azimute entre dois pontos para distâncias curtas (até 1-2km) * @param {number} lat1 - Latitude do ponto inicial * @param {number} lon1 - Longitude do ponto inicial * @param {number} lat2 - Latitude do ponto final * @param {number} lon2 - Longitude do ponto final * @returns {number} Azimute em graus (0° a 360°) */ function calculaAzimute(lat1, lon1, lat2, lon2) { const dLat = lat2 - lat1; const dLon = lon2 - lon1; // Cálculo da latitude média para correção de distorção longitudinal const latMediaRad = ((lat1 + lat2) / 2) * (Math.PI / 180); // Componentes do vetor (x = Norte/Sul, y = Leste/Oeste corrigido) const y = dLon * Math.cos(latMediaRad); const x = dLat; // Arco tangente de dois argumentos para obter o ângulo em radianos const rad = Math.atan2(y, x); // Conversão para graus e normalização para o sistema 0-360° // (Onde 0° é Norte, 90° é Leste, 180° é Sul e 270° é Oeste) const azimute = (rad * 180 / Math.PI + 360) % 360; return azimute; }

Elaboração: Autor (2026)

Para a representação gráfica do ajuste de orientação, utiliza-se a propriedade CSS transform: rotate(n deg). Como o azimute calculado pelo SuperCIATA segue a convenção geodésica (onde 0° é o Norte), a aplicação direta desse valor no elemento gráfico do Leaflet alinha a face do quadrilátero com o eixo real do logradouro. O ponto de ancoragem da rotação (transform-origin) é definido como o centroide da face de quadra, garantindo que o polígono gire sobre seu próprio eixo sem deslocamento espacial.

Figura 10 – Ajuste de ângulo da Rua Caramurus com OSM

Elaboração: Autor (2026)

Como resultado da aplicação do azimute, obtém-se um polígono rotacionado cujo alinhamento coincide com o ângulo do logradouro de referência. A Figura 11 ilustra a nova orientação da quadra 01.03.002.3.0054, enquanto a sua versão original, sem o ajuste de rotação, pode ser observada na Figura 12 para fins comparativos.

Figura 11 – Quadra 01.03.002.3.0054 rotacionada com OSM

Elaboração: Autor (2026)

Figura 12 – Quadra SuperCIATA (CNEFE+ CTU/CIATA)

Elaboração: Autor (2026)

Translação da quadra para o centroide calculado (OSM)

Após o ajuste da orientação, o algoritmo executa a translação da geometria para sua posição definitiva. Este processo fundamenta-se no cálculo do centroide dos pontos mais próximos (vizinhos) ao centroide original das faces da quadra, obtidos a partir da malha viária do OpenStreetMap.

Ao estabelecer esse novo ponto de referência, é possível determinar o vetor de deslocamento necessário para alinhar a quadra ao contexto geográfico do OSM. A Figura 13 ilustra o deslocamento vetorial aplicado à quadra 01.03.002.3.0054, resultando na correção do offset posicional observado anteriormente na Figura 11. Ressalta-se que, embora seja um deslocamento pequeno, a aplicação da translação pode melhorar significativamente a acurácia posicional da quadra.

Figura 13 – Quadra 01.03.002.3.0054 após os processos de rotação e translação.

Elaboração: Autor (2026)

### Distribuição dos lotes nas quadras

Com a definição das faces de quadra torna-se possível a distribuição dos lotes a partir dos dados da tabela CI_LOTES. Para essa operação é necessária a criação de uma nova tabela denominada SC_PARCELAS contendo os dados do lote e a face criada na etapa 3.3.3 - Obtenção e tratamento dos dados do Cadastro Territorial Urbano – CTU/CIATA.

A distribuição inicia com os lotes de esquina, caracterizados pela presença do atributo NOM_LOGRADOURO_ADJACENTE. Isso garante um posicionamento preciso das extremidades já que a numeração do endereço, em muitos casos, não é confiável. Os outros lotes são distribuídos na face usando a numeração, se existente, ou o posicionamento relativo do CNEFE, quando houver coincidência de endereços. Caso nenhum dos dois métodos se mostre eficiente, a posição será determinada por interpolação aritmética e, se ainda assim não for possível determinar a posição dos lotes eles aparecerão no final da face de quadra, marcados para atualização manual.

Uma vez definida a ordem dos lotes, uma função Javascript do aplicativo SuperCIATA calcula o deslocamento (offset) representado pela dimensão da testada na linha formada pela face e define a posição aproximada do próximo vértice. Em seguida define a nova aresta ortogonal e os vértices seguintes até encontrar o ponto inicial.

### Avaliação dos resultados

A avaliação dos resultados obtidos pela metodologia proposta norteia-se por três eixos fundamentais:

- Eficácia da integração (correlação) entre as bases CTU/CIATA e CNEFE;

- Acurácia dos objetos geográficos;

- Aplicabilidade e utilidade da geolocalização para a gestão municipal.

A avaliação da eficácia da integração entre as bases CTU/CIATA e CNEFE fundamenta-se na capacidade de processamento autônomo do algoritmo frente às diferenças dos dados de entrada. O método consiste em mensurar o "afunilamento" dos registros, partindo do universo total de quadras e identificando o percentual de unidades que atingem uma correspondência positiva automatizada. A métrica principal ignora o sucesso individual de cada parcela e foca na robustez da lógica de pareamento do SuperCIATA, validando em que medida o algoritmo reduz a necessidade de intervenção humana em cenários de distribuição urbana típica.

Para a acurácia dos objetos geográficos, a metodologia aplica conceitos de estatística espacial para validar a precisão posicional das geometrias geradas. O procedimento utiliza o Erro Médio Quadrático (EMQ) e a sua respectiva Raiz (REMQ) para quantificar as discrepâncias entre os vértices das quadras produzidas e os dados de referência (SIGWEB). Para contextualização técnica, os resultados são confrontados com os parâmetros do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) e fundamentados na perspectiva de Erba (2007). Esta abordagem permite verificar se a precisão obtida é compatível com as escalas cartográficas de planejamento municipal, priorizando a verossimilhança e a correção topológica necessária para a gestão territorial em detrimento do rigor centimétrico de levantamentos geodésicos.

Por fim, a aplicabilidade e utilidade da geolocalização para a gestão municipal é avaliada sob uma ótica qualitativa e institucional, centrada nos princípios do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). O método consiste em analisar o potencial dos objetos geográficos como "chaves de integração" capazes de interoperar dados tributários, logradouros do OpenStreetMap e registros censitários do CNEFE. A avaliação foca na viabilidade técnica de utilizar esses dados para subsidiar tomadas de decisão estratégicas, como o planejamento de infraestrutura e a atualização de plantas genéricas de valores, validando se a metodologia Fit-For-Purpose adotada provê o suporte necessário para uma visão sistêmica e dinâmica do território urbano.

# APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

## Integração de Bases via SuperCIATA

O processo de integração revelou as potencialidades e, também, os desafios inerentes à heterogeneidade dos dados cadastrais originais.

### Limitações e inconsistências do CTU/CIATA

As inconsistências identificadas no reconhecimento das quadras decorrem, principalmente, de fatores morfológicos e fragilidades nos registros cadastrais preexistentes. A Figura 14 ilustra a malha urbana do núcleo principal de Capanema-PR, categorizada segundo a eficácia da metodologia: em verde, as quadras validadas pelo algoritmo e; em vermelho, as instâncias em que o reconhecimento automático não foi possível. Do universo de 460 quadras cadastradas no CTU/CIATA, 153 apresentaram as características morfológicas suficientes para o processamento via SuperCIATA, representando 33,2% do total.

Figura 14 – Total de quadras no CTU/CIATA

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor(2026)

Os principais fatores de impedimento à integração automática foram:

- Ausência de delimitação física por logradouros consolidados;

- Delimitação por vias sem denominação oficial ou com grafias divergentes entre as bases;

- Inexistência de endereço de pelo menos uma unidade imobiliária cadastrado nas faces de quadra;

- Quadras registradas no CTU/CIATA que ainda não possuem ocupação ou infraestrutura (vazios urbanos);

- Áreas em estágio de regularização fundiária, com geometria ainda não consolidada no sistema oficial.

A Figura 15 detalha exemplos de quadras não reconhecidas, destacando-se o impacto da ausência de logradouros nomeados (quadras em vermelho) como barreira à correlação lógica.

Figura 15 – Exemplo de quadras não reconhecidas pelo SuperCIATA

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

### Limitações e inconsistências da base de dados do CNEFE (IBGE)

Embora o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) constitua a base de dados de endereçamento mais abrangente do país, sua aplicação no SuperCIATA apresenta restrições específicas:

- Ausência de pontos de áreas não edificadas – Por se tratar de um cadastro voltado ao censo demográfico, o CNEFE não coleta dados sobre lotes vagos ou áreas sem edificações consolidadas, o que gera lacunas na malha cadastral urbana.

- Baixa periodicidade de atualização – O intervalo entre as grandes coletas censitárias compromete a detecção de novos parcelamentos de solo e expansões urbanas recentes, limitando a eficácia do algoritmo em áreas de crescimento acelerado.

- Inconsistências de toponímia – Foram identificadas divergências e duplicidades entre as denominações de logradouros registradas pelo IBGE e aquelas utilizadas pela administração municipal, que exigem etapas adicionais de normalização de strings para evitar falhas na correlação.

### Resultados da correspondência de quadras entre CNEFE e CTU/CIATA

Apesar das limitações intrínsecas às bases de dados de entrada anteriormente discutidas – que devem ser mitigadas principalmente pelo saneamento do Cadastro Territorial Urbano – a aplicação da metodologia permitiu identificar uma parcela significativa de quadras morfologicamente padronizadas.

O Quadro 48 sintetiza os resultados do processamento, demonstrando o afunilamento dos dados desde o universo inicial até a obtenção das unidades territoriais que apresentaram correspondência positiva.

Quadro 48 -- Quantitativo de quadras por tipo

| Tipo de Quadra | Quantidade |
| --- | --- |
| CTU/CIATA | 460 |
| Válidas no SuperCIATA.CI_QUADRAS | 153 |
| CNEFE | 368 |
| Válidas no SuperCIATA.CN_QUADRAS | 185 |
| Correspondentes no SuperCIATA | 84 |

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

As quadras destacadas em azul na Figura 16 representam as 84 instâncias que obtiveram êxito na correlação automática pelo algoritmo SuperCIATA. Este resultado materializa o objetivo central da pesquisa: a identificação e geolocalização automatizada de unidades originárias de domínios distintos (CI_ e CN_), validando a eficácia da metodologia para o estrato da malha urbana que possui maturidade cadastral, mesmo diante das dificuldades impostas pelas bases originais.

Figura 16 – Quadras classificadas

Elaboração: Autor (2026)

## Acurácia dos objetos geográficos

Após a identificação lógica das 84 quadras, foram selecionadas 16 amostras para a validação geométrica. Nesta etapa, avalia-se o deslocamento espacial entre as coordenadas dos vértices ajustados e as da base oficial a fim de verificar qual a precisão alcançada pela metodologia.

O Quadro 49 detalha os erros calculados para cada uma das quadras que compuseram a amostra.

Quadro 49 – Erros de localização dos vértices das quadras estudadas

| RELATÓRIO DE ACURÁCIA GEOGRÁFICA DAS QUADRAS Ref: GEO Prefeitura Alvo: SuperCIATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadra | Erro Médio (m) | EMQ | REMQ (m) |
| 01.04.004.1.0029 | 0,986 | 1,007 | 1,004 |
| 01.02.001.0.0018 | 0,988 | 0,992 | 0,996 |
| 01.02.001.0.0020 | 1,326 | 1,775 | 1,332 |
| 01.03.002.3.0054 | 1,577 | 2,555 | 1,598 |
| 01.06.004.1.0018 | 1,666 | 2,801 | 1,674 |
| 01.04.004.1.0017 | 1,836 | 3,580 | 1,892 |
| 01.03.002.0.0034 | 2,190 | 5,181 | 2,276 |
| 01.04.004.0.0036 | 2,255 | 5,137 | 2,267 |
| 01.06.004.1.0023 | 2,336 | 5,875 | 2,424 |
| 01.05.004.1.0019 | 2,442 | 5,971 | 2,444 |
| 01.03.001.2.0048 | 2,537 | 7,575 | 2,752 |
| 01.03.001.0.0046 | 2,849 | 8,162 | 2,857 |
| 01.02.002.0.0033 | 3,043 | 9,821 | 3,134 |
| 01.03.002.3.0053 | 3,850 | 14,906 | 3,861 |
| 01.01.004.0.0047 | 4,863 | 23,657 | 4,864 |
| 01.03.002.3.0065 | 8,510 | 72,456 | 8,512 |

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) – Elaboração: Autor (2026)

Com 93,8% das amostras apresentando erro posicional inferior a 5 metros, os resultados da geolocalização enquadram-se na Classe B da escala 1:10.000 , conforme os parâmetros do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC). Embora este índice não seja adequado para atividades que exijam alta precisão métrica ou rigor cadastral para registro imobiliário, o desempenho assemelha-se à acurácia obtida em cartografia analógica (mapas impressos) na mesma escala. Tal resultado valida a utilidade da metodologia para aplicações de planejamento macro, onde a visão sistêmica do território precede a necessidade de detalhamento centimétrico.

Quadro 50 – Tabela prática do Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC

| Tabela prática do Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escala | Classe A (Erro <) | Classe B (Erro <) | Classe C (Erro <) | Aplicação Comum |
| 1:1.000 | 0,30 m | 0,50 m | 0,60 m | Engenharia e IPTU |
| 1:5.000 | 1,50 m | 2,50 m | 3,00 m | Cadastro Urbano Geral |
| 1:10.000 | 3,00 m | 5,00 m | 6,00 m | Planejamento Municipal |

Fonte (BRASIL, 1984) – Elaboração: Autor (2026)

O resumo estatístico agregado dos 64 vértices que compõem essas quadras é apresentado no Quadro 51. A tabela completa, contendo os dados individuais de cada vértice, encontra-se disponível no Anexo 1.

Quadro 51 – Resumo estatístico dos erros de localização dos vértices

| Atributo | Quantidade |
| --- | --- |
| Amostras | 64 |
| Erro Máximo (m) | 8,779 |
| Erro Mínimo (m) | 0,742 |
| Erro Médio (m) | 2,703 |
| EMQ | 10,716 |
| REMQ (m) | 3,273 |

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

A análise da acurácia revelou uma amplitude residual significativa (Figura 17), percebida pelo Erro Máximo de 8,779 m (quadra 01.03.002.3.0065) e pelo Erro Mínimo de 0,506 m (quadra 01.05.004.1.0019). A seleção dessas unidades para uma análise pormenorizada justifica-se pela necessidade de diagnosticar se as discrepâncias se originam dos dados das bases utilizadas ou se existe uma falha metodológica.

Figura 17 – Gráfico de Erros Posicionais das Quadras - Capanema/PR

Elaboração: Autor (2026); Biblioteca Plotly.js

Os dados detalhados da quadra 01.03.002.3.0065, apresentados na Tabela 2, quantificam os valores que se comportam como outliers. Discrepâncias desta magnitude são comuns em quadras não ortogonais, com perímetros curvilíneos ou erros de georreferenciamento de origem. Contudo, tal erro é atípico para uma quadra com geometria de quadrilátero regular, cujos logradouros são consolidados e possuem pontos de controle disponíveis no OpenStreetMap (OSM).

Tabela 2 - Relatório de Acurácia – Quadra 01.03.002.3.0065 - Outlier

| RELATÓRIO DE ACURÁCIA GEOGRÁFICA QUADRA: 01.03.002.3.0065 Ref: GEO Prefeitura Alvo: SuperCIATA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vértice | Latitude SIGWEB | Longitude SIGWEB | Latitude SuperCIATA | Longitude SuperCIATA | Distância (m) | EQ |  |
| V1 | -25,68085871 | -53,80414398 | -25,68078665 | -53,8041632 | 8,240 | 67,909 |  |
| V2 | -25,68119406 | -53,80280021 | -25,68111855 | -53,80281998 | 8,627 | 74,431 |  |
| V3 | -25,68241173 | -53,80317029 | -25,6823348 | -53,80319 | 8,778 | 77,068 |  |
| V4 | -25,68207637 | -53,80451408 | -25,6820029 | -53,80453322 | 8,391 | 70,414 |  |
| Erro Médio Quadrático (EMQ): |  |  | 72,455 |  |  |  |  |
| Raiz Quadrada do EMQ (REMQ): |  |  | 8,512 m |  |  |  |  |

Fontes: SuperCIATA e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

A Figura 18 permite uma análise diagnóstica do problema. Observou-se que os pontos do OSM utilizados para o cálculo do centroide de translação da quadra SuperCIATA não foram selecionados adequadamente pelo algoritmo. A interseção entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Avenida Botucaris forma uma curva e apresenta vários vértices, incluindo pontos que se referem ao entroncamento com um terceiro logradouro, a Avenida Brasil.

Figura 18 – Exemplo de outlier: Quadra 01.03.002.3.0065

Fontes: OSM, SuperCIATA e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

A proximidade de vários desses pontos em relação ao centroide da face induziu o algoritmo a uma seleção equivocada. Consequentemente, a quadra SuperCIATA foi transladada para um centroide deslocado na direção Noroeste, conforme ilustrado.

Embora o algoritmo possa ser alterado para corrigir este caso específico, tal alteração poderia comprometer seu desempenho em outras unidades, visto que a lógica de seleção atual é eficaz na maioria das situações.

Esse impasse evidencia que o refinamento na seleção de pontos de controle constitui um campo promissor para pesquisas futuras, especialmente mediante o emprego de inteligência artificial. Por este motivo, o aplicativo SuperCIATA armazena logs de operações e registros visuais dos ajustes manuais. Esta base de dados prática poderá servir, futuramente, como conjunto de treinamento para sistemas de aprendizado profundo (Deep Learning), visando a automação da correção de ambiguidades topológicas.

Já a quadra 01.05.004.1.0019 apresenta uma situação oposta, como mostra a Figura 19. Nesse caso há uma boa distribuição de pontos OSM e a seleção do algoritmo foi perfeita. A raiz do erro quadrático médio (REQM) dos vértices ficou em 0,995 m (Tabela 3).

Figura 19 – Exemplo de boa acurácia: Quadra 01.05.004.1.0019

Fontes: OSM, SuperCIATA e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

Tabela 3 - Relatório de Acurácia – 01.05.004.1.0019 – Precisão

| RELATÓRIO DE ACURÁCIA GEOGRÁFICA QUADRA: 01.05.004.1.0019 Ref: GEO Prefeitura Alvo: SuperCIATA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vértice | Latitude SIGWEB | Longitude SIGWEB | Latitude SuperCIATA | Longitude SuperCIATA | Distância (m) | EQ |  |
| V1 | -25,65789731 | -53,81024412 | -25,657898 | -53,81024911 | 0,506 | 0,256117 |  |
| V2 | -25,65818479 | -53,80909255 | -25,6581865 | -53,80909922 | 0,695 | 0,483384 |  |
| V3 | -25,65940244 | -53,8094626 | -25,65940145 | -53,80947439 | 1,186 | 1,407055 |  |
| V4 | -25,65911496 | -53,81061418 | -25,65911295 | -53,81062428 | 1,036 | 1,073284 |  |
| Erro Médio Quadrático (EMQ): |  |  | 0,990 |  |  |  |  |
| Raiz Quadrada do EMQ (REMQ): |  |  | 0,995 m |  |  |  |  |

Fontes: OSM, SuperCIATA e (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

Os resultados obtidos são plenamente compatíveis com a proposta de um método de georreferenciamento em massa, automatizado e de baixo custo. Eles demonstram que a utilização do OSM como referência permite corrigir deslocamentos sistemáticos de forma eficiente na grande maioria dos casos. A variação na acurácia (REMQ de 0,995 m a 8,512 m) reflete exatamente a natureza heterogênea dos dados de entrada (OSM). Nota-se que, apesar dos outliers, é possível gerar informação geoespacial útil em larga escala com investimento mínimo, desde que se aceite uma margem de erro superior à dos métodos tradicionais conforme preconiza Erba (2007). O método representa, portanto, uma ferramenta de democratização do acesso ao georreferenciamento.

Definidas a posição e a orientação das quadras, a etapa seguinte consiste na distribuição dos lotes que as compõem. A Figura 20 apresenta a quadra 01.03.002.3.0054, cujos dados foram extraídos do geoportal da Prefeitura de Capanema-PR.

Figura 20 – Quadra 01.03.002.3.0054 no SIGWEB da prefeitura

Fonte: (SIGWEB-Capanema, 2025) - Elaboração: Autor (2026)

Na Figura 21 observa-se o resultado da espacialização dos lotes nas faces da quadra. As setas vermelhas indicam as parcelas que não foram perfeitamente reconstituídas pela metodologia. Nota-se que, nos casos em que os endereços constantes no CTU/CIATA apresentam integridade e padronização, o resultado da distribuição é plenamente satisfatório.

Figura 21 – Quadra 01.03.002.3.0054 no SuperCIATA ajustada com OSM

Fonte: SuperCIATA – Elaboração: Autor (2026)

## Aplicabilidade e utilidade do SuperCIATA

### Validade Jurídica

Ainda que o cadastro georreferenciado proposto pelo SuperCIATA facilite o cumprimento de diversas obrigações acessórias, é essencial observar que as normas atuais para o georreferenciamento de precisão (imóveis urbanos e rurais) exigem uma acurácia posicional centimétrica, muito superior à obtida pelos métodos automatizados baseados em dados de terceiros.

A distinção entre a precisão necessária para o planejamento urbano e a exigida para o registro imobiliário é fundamental. Enquanto o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) busca a espacialização sistêmica e a análise do território para fins de gestão pública (LOCH; ERBA, 2007), a legislação brasileira, consolidada pela Lei 10.267/2001 (CARNEIRO, 2003), impõe uma precisão centimétrica como requisito para o registro de imóveis.

Nesse contexto, o SuperCIATA foca na integração de dados cadastrais e na espacialização de larga escala. A ferramenta fornece uma base cartográfica orientada à tomada de decisão governamental e ao planejamento urbano, não substituindo o levantamento topográfico de campo exigido para fins de retificação de área ou registro imobiliário.

### Inteligência Geográfica

Dados o volume de dados urbanos e as dificuldades do levantamento em campo, o SuperCIATA atua como uma camada de triagem estratégica. Antes de mobilizar equipes de topografia para o georreferenciamento de alta precisão, o gestor público pode utilizar a espacialização sistêmica para identificar inconsistências críticas, sobreposições de quadras ou áreas de expansão urbana com maior defasagem cadastral.

Essa metodologia permite o levantamento de prioridades: quadras que apresentam erros posicionais elevados nos logs do sistema são selecionadas para retificação prioritária via métodos diretos (GNSS/Estação Total), enquanto áreas com baixa variação permanecem em monitoramento. Assim, o sistema otimiza o gasto público, direcionando o rigor centimétrico apenas onde a inteligência geográfica prévia detectou a necessidade de intervenção.

### Base para o Cadastro Multifinalitário

A administração pública moderna não pode prescindir de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) em sua atividade regular, uma vez que a governança eficiente depende da integração de dados espaciais para o planejamento urbano e a justiça fiscal. Nesse cenário, a metodologia SuperCIATA apresenta-se como uma alternativa viável e estratégica para se iniciar a estruturação de um CTM a partir de bases legadas, superando o hiato entre os registros meramente alfanuméricos e a necessidade de uma cartografia fidedigna.

Dessa forma, a presente proposta estabelece uma ruptura com os modelos convencionais de atualização cadastral, que frequentemente se mostram onerosos e morosos para a realidade da maioria dos municípios brasileiros. Ao prover o alicerce geográfico, o SuperCIATA precede e viabiliza a implementação de um sistema multifinalitário mesmo em cenários de escassez de recursos, convertendo cadastros meramente descritivos em instrumentos dinâmicos de gestão e governança territorial.

### Avaliação em massa de imóveis urbanos

Segundo Silva (2026), o georreferenciamento das unidades imobiliárias é um requisito indispensável para a viabilização da avaliação em massa de imóveis. A autora demonstra que todas as noventa variáveis analisadas em seu estudo guardam correlação direta com o posicionamento do imóvel, sendo que sete dimensões tratam especificamente do geoposicionamento: (Coordenadas UTM, Georreferenciamento, Posicionamento GPS, Latitude, Longitude, Sistema de coordenadas e Projeção cartográfica).

Essa base geoespacial constitui o alicerce para uma tributação eficiente e justa, abrangendo impostos como o IPTU e o ITBI, além de subsidiar a implementação da nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), instituída no escopo da Reforma Tributária sobre o consumo.

Dessa forma, a metodologia SuperCIATA atua como uma etapa precursora, viabilizando a avaliação em massa de imóveis em cenários onde o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) ainda não foi implementado ou estruturado.

### Baixo custo

Os resultados obtidos devem ser interpretados não apenas sob a óptica da acurácia pura, mas principalmente considerando o contexto em que foram obtidos: um processo de georreferenciamento automatizado, aplicável em larga escala e com custo drasticamente reduzido em comparação com métodos tradicionais de levantamento topográfico ou aerofotogramétrico.

Métodos convencionais de georreferenciamento urbano dependem de trabalho de campo, topografia ou aquisição de ortofotos de alta resolução, processos que envolvem alto custo operacional e um grupo de especialistas. A proposta do SuperCIATA, ao utilizar dados do Cadastro Territorial Urbano (CTU) e do CNFE, para identificar e localizar as quadras, e o OpenStreetMap (OSM) como referência para ajustes de orientação e translação, visa justamente substituir essa abordagem técnica de alta complexidade por um fluxo de trabalho automatizado. A automação proposta permite processar um grande volume de quadras (centenas ou milhares) em frações do tempo que seriam gastas com métodos manuais.

Um Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) Classe B para a escala 1:10.000 é, sob a óptica da engenharia de agrimensura, considerado baixo. No entanto, para aplicações de planejamento urbano macro, censos demográficos, estudos de mobilidade e gestão territorial em larga escala, essa acurácia pode ser perfeitamente aceitável, especialmente quando o custo para se obter um erro de 20 cm (via métodos tradicionais) seria proibitivo.

O método proposto não visa competir com a topografia de alta precisão, mas sim preencher uma lacuna existente em muitos municípios brasileiros: a falta de bases cartográficas atualizadas e georreferenciadas. Para esses municípios, ter uma base com erros na casa de 1 a 5 metros, gerada de forma automatizada e com custo próximo de zero, é melhor do que não ter base alguma ou depender de mapeamentos analógicos desatualizados.

# CONCLUSÃO

Nesta dissertação, apresentou-se uma metodologia de geoespacialização construída sobre as premissas do Fit-for-Purpose Land Administration, priorizando a agilidade e a utilização de bases de dados públicas. A pesquisa integrou o Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) municipal, o CNEFE do IBGE e dados do OpenStreetMap para criar uma representação fidedigna da malha urbana. Ao combinar as dimensões alfanuméricas do cadastro municipal com o georreferenciamento aproximado do CNEFE e a malha viária do OSM, gerou-se uma infraestrutura de dados geoespaciais apta a subsidiar a implantação de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) em municípios de pequeno e médio porte.

A metodologia transcende a representação visual, pois permite a conversão da morfologia urbana em dados estruturados. Além do aspecto gráfico e vetorial – representado por geometrias em formato Well-Known Text (WKT) para quadras e lotes – o sistema possibilita a exportação direta para bancos de dados relacionais e espaciais. Essa característica garante que a localização geográfica atue como a chave primária de integração entre as dimensões física, jurídica e econômica do território, transformando cadastros descritivos isolados em sistemas georreferenciados interoperáveis.

## OBJETIVOS ALCANÇADOS

A pesquisa atingiu seu objetivo geral ao validar uma metodologia de georreferenciamento automatizado de baixo custo. Especificamente:

Integração Sistêmica: Desenvolveu-se um fluxo capaz de unir registros fiscais alfanuméricos do CTU/CIATA a coordenadas geográficas, superando a barreira da ausência de cartografia oficial.

Consolidação de Dados: Validou-se a capacidade do algoritmo em processar e exportar geometrias WKT prontas para integração em ambientes SIG.

Viabilidade Técnica: Demonstrou-se que bases legadas podem ser modernizadas para atender aos requisitos do SINTER sem a necessidade imediata de levantamentos topográficos de campo para todo o território.

## PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA

Taxa de Sucesso: O método alcançou uma vinculação automatizada de 55% das quadras na área de estudo (Capanema/PR), demonstrando eficácia na correlação entre os domínios CTU/CIATA e CNEFE.

Acurácia Posicional: A validação em 64 faces de quadra revelou que 93,8% das amostras possuem erro inferior a 5 metros, enquadrando os resultados na Classe B da escala 1:10.000 do PEC.

Interoperabilidade: A geração de registros em WKT permitiu a exportação dos dados para bases espaciais, comprovando que a metodologia suporta a estruturação de um CTM dinâmico.

## RECOMENDAÇÕES

Os principais problemas encontrados na pesquisa se referem às falhas no Cadastro Territorial Urbano (CTU/CIATA) que dificultam a geolocalização das quadras e lotes. Em especial a ausência de numeração nos endereços e a não padronização dos nomes dos logradouros.

Recomenda-se, dessa forma, que as prefeituras realizem um trabalho de saneamento rigoroso em suas bases cadastrais para maximizar a automatização da metodologia.

## LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Escopo Geográfico e Requisitos de Dados

A dependência do CNEFE e de padrões específicos do CIATA limita a aplicação imediata do SuperCIATA a municípios brasileiros. Contudo, a lógica metodológica é replicável em outros países, contanto que existam bases geográficas das quadras correlacionadas a registros administrativos que detalhem as dimensões das faces.

Em regiões que não disponham de bases cartográficas completas, as administrações locais podem viabilizar a metodologia por meio da coleta pontual de coordenadas das esquinas, vinculando-as às chaves primárias do Cadastro Territorial Urbano existente.

Inteligência Artificial

O SuperCIATA não utiliza, atualmente, tecnologias de inteligência artificial de forma direta no processo de geolocalização das parcelas. Entretanto, a coleta de imagens anteriores e posteriores aos ajustes, aliada ao registro detalhado (log) das operações realizadas, pode constituir uma base de treinamento robusta e diversificada para aplicações de aprendizado profundo (deep learning). Dessa maneira, futuras versões da aplicação poderão incorporar os conhecimentos extraídos dessa base de dados, aprimorando a precisão e a automação dos processos.

Geometrias Não Ortogonais e Limitações de Acurácia

A metodologia SuperCIATA é aplicável a quadras não ortogonais, embora a acurácia geométrica possa sofrer reduções significativas nesses cenários. O algoritmo fundamenta-se na regularização de geometrias por meio de uma lógica de vértices e azimutes, consequentemente, se as quadras forem levemente irregulares (trapézios ou paralelogramos), o desempenho ainda será satisfatório.

Entretanto, em casos de traçados urbanos orgânicos, geometrias curvas ou desenhos que acompanham acidentes geográficos (como rios e rotatórias), a precisão do formato gerado cai drasticamente. Para identificar essas ocorrências de forma automatizada, pode-se usar a análise de área: se a soma das áreas dos lotes cadastrados divergir acentuadamente da área do polígono gerado pela metodologia, há um forte indício de não ortogonalidade.

É fundamental ressaltar, contudo, que a baixa acurácia geométrica não compromete necessariamente a precisão posicional da quadra. Mesmo que a definição do formato apresente distorções, a quadra será espacializada em uma posição geográfica confiável, preservando sua localização relativa no tecido urbano.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho demonstrou a viabilidade técnica da espacialização em massa de parcelas urbanas, mesmo em cenários de escassez de recursos cartográficos oficiais. Ao comprovar que é possível converter cadastros descritivos em bases georreferenciadas de forma automatizada, esta pesquisa oferece uma ferramenta prática para a promoção da justiça fiscal e o aprimoramento da administração territorial, permitindo que a gestão municipal tome decisões baseadas na realidade geográfica do território. Por fim, a metodologia SuperCIATA estabelece o alicerce fundamental para a implantação de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) pleno, assegurando que municípios de pequeno e médio porte superem o isolamento tecnológico e alcancem a maturidade na gestão de suas infraestruturas de dados espaciais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto no 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Brasília, DF: [s. d.], 1984. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/d89817.htm.

BUTLER, H. et al. The GeoJSON Format. [S. l.]: IETF, 2016. Request for Comments. Disponível em: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946. .

C. LEMMEN et al. The land administration domain model. Land Use Policy, [s. l.], 2015.

CARNEIRO, A. F. T. Cadastro imobiliário e registro de imóveis: a Lei n. 10,267/2001, Decreto n. 4,449/2002 e atos normativos do INCRA. São Paulo, SP, Porto Alegre: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil ; S.A. Fabris Editor, 2003.

CASANOVA, M. A. et al. Bancos de Dados Geográficos. Curitiba: MundoGEO, 2005. Disponível em: https://www-di.inf.puc-rio.br/~casanova//Publications/Books/2005-BDG.pdf.

CNEFE. , 2025. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html?caminho=Cadastro_Nacional_de_Enderecos_para_Fins_Estatisticos/Censo_Demografico_2022/Arquivos_CNEFE/CSV/Municipio.

CODD, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, New York, NY, USA, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

CUNHA, E. et al. O cadastro urbano no Brasil: histórico e evolução. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, [s. l.], v. 0, n. 17, p. 55–74, 2019.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas De Banco De Dados-Tra.8 Ed.. [S. l.]: Elsevier, 2004.

DOWNLOADS | IBGE. [S. l.], 2025. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2019/Base_de_Dados/. Acesso em: 19 jul. 2025.

ELIAS, E. N. N. et al. The quality of OpenStreetMap in a large metropolis in northeast Brazil: Preliminary assessment of geospatial data for road axes. Boletim de Ciências Geodésicas, [s. l.], v. 26, n. 3, p. e2020012, 2020.

ENEMARK, S.; MCLAREN, R.; LEMMEN, C. Fit-for-Purpose Land Administration—Providing Secure Land Rights at Scale. Land, [s. l.], v. 10, n. 9, p. 972, 2021.

ERBA, D. A. (org.). Catastro multifinalitario: aplicado a la definición de políticas de suelo urbano. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2007. Disponível em: https://www.lincolninst.edu/app/uploads/legacy-files/pubfiles/catastro-multifinalitario-politicas-de-suelo-urbano-full.pdf.

ERBA, D. A. (org.). Definición de políticas de suelo urbano en América Latina: teoría y práctica. Viçosa, MG: Lincoln Institute of Land Policy, 2013.

FARIAS, M. de O.; CARNEIRO, A. F. T.; LIMA JÚNIOR, C. de O. Integração de Dados Geoespaciais e Alfanuméricos na Estruturação de um Banco de Dados para o Cadastro Urbano. Revista Brasileira de Cartografia, [s. l.], v. 76, 2024.

FIELDING, R. T. Architectural styles and the design of network-based software architectures. [S. l.]: University of California, Irvine, 2000.

GOODCHILD, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. GeoJournal, [s. l.], v. 69, n. 4, p. 211–221, 2007.

GOOGLE. Geocoding API. [S. l.]: [s. d.], 2026. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview. .

JSON API DE PESQUISA PERSONALIZADA | PROGRAMMABLE SEARCH ENGINE. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://developers.google.com/custom-search/v1/overview?hl=pt-br. Acesso em: 27 dez. 2025.

HAKLAY, M. How Good is Volunteered Geographical Information? A Comparative Study of OpenStreetMap and Ordnance Survey Datasets. Environment and Planning B: Planning and Design, [s. l.], v. 37, n. 4, p. 682–703, 2010.

HAKLAY, M.; WEBER, P. OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. IEEE Pervasive Computing, [s. l.], v. 7, n. 4, p. 12–18, 2008.

IBGE. Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos | IBGE. [S. l.], 2025a. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/38734-cadastro-nacional-de-enderecos-para-fins-estatisticos.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 4 jun. 2025.

IBGE. Censo 2022. , 2022a. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html?caminho=Censos/Censo_Demografico_2022/. Acesso em: 2 mar. 2025.

IBGE. Censo Demográfico 2022. Coordenadas Geográficas dos Endereços. Nota metodológica n. 01. [S. l.]: [s. d.], 2024. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102063.pdf.

IBGE. Códigos dos Municípios | IBGE. [S. l.], 2025b. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php. Acesso em: 17 nov. 2025.

IBGE. Manual do Recenseador: Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022b. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/component/rsfiles/download-file/files.html?path=censo2021%252Fmanuais%252FManual_Recenseador_CD_1_09.pdf.

IBGE. MUNIC 2019. [S. l.], 2019. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2019/Base_de_Dados/. Acesso em: 19 jul. 2025.

IBM. Rational Software Architect Standard Edition 7.5.5. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=diagrams-relationships-in-class. Acesso em: 6 dez. 2024.

ISO. ISO 19152:2012(en), Geographic information — Land Administration Domain Model (LADM). [S. l.], 2012. Disponível em: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:19152:ed-1:v1:en. Acesso em: 6 dez. 2024.

JAVASCRIPT | MDN. [S. l.], 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 10 ago. 2025.

KOEVA, M. et al. Geospatial Tool and Geocloud Platform Innovations: A Fit-for-Purpose Land Administration Assessment. Land, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 557, 2021.

LEAFLET - A JAVASCRIPT LIBRARY FOR INTERACTIVE MAPS. [S. l.], 2025. Disponível em: https://leafletjs.com/. Acesso em: 10 ago. 2025.

LGPD - LEI No 13.709/2018. Congresso Nacional - Brasil. 14 ago. 2018. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-publicacaooriginal-156212-pl.html.

LOCH, C.; ERBA, D. A. Gestão Municipal e Cadastro Territorial Multipurpose. Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. Disponível em: https://www.lincolninst.edu/pt-br/publications/books/cadastro-tecnico-multifinalitario-rural-e-urbano/.

MACEDO, D. Integração do Cadastro Único com Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatístico através da modelagem de um banco de dados espacial. [S. l.]: mds.gov.br, 2023. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/pesquisas/documentos/relatorio/relatorio_270.pdf. Acesso em: 3 mar. 2025.

MACHADO, A. A.; CAMBOIM, S. P. Mapeamento colaborativo como fonte de dados para o planejamento urbano: desafios e potencialidades. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, [s. l.], v. 11, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692019000100244&tlng=pt. Acesso em: 18 jul. 2025.

MANNING, C. D. Introduction to information retrieval. Cambridge: Cambridge university press, 2008.

MYSQL. [S. l.], 2025. Disponível em: https://www.mysql.com/. Acesso em: 10 ago. 2025.

NUNES, M. das G. V. Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português. 2. ed. São Carlos, SP: Graça Nunes, 2024.

OLBRICHT, R.; PAULMANN, M. Overpass API. [S. l.]: FOSS@HFT, 2015. Disponível em: https://av.tib.eu/media/17720. Acesso em: 17 jul. 2025.

PM DE CAPANEMA-PR. Diário Oficial de Capanema-PR. [S. l.]: [s. d.], 2022. Disponível em: https://www.capanema.pr.gov.br/. Acesso em: 1 mar. 2026.

SERPRO. Superciata/PROJETO CIATA - MANUAL DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.pdf. [S. l.], 2025. Disponível em: https://superciata.smuu.com.br/docs/ProjetoCiata_ManualCadastroImobiliario_OCR.pdf. Acesso em: 13 nov. 2025.

SIGWEB-CAPANEMA. [S. l.], 2025. Disponível em: https://capanema.ctmgeo.com.br/geo-view/index.ctm. Acesso em: 14 dez. 2025.

SILVA, E. da (org.). Cadastro Territorial Multifinalitário aplicado à gestão municipal. Florianópolis, SC: Ufsc, 2023.

SILVA, C. da. Proposta de modelagem para as variáveis de localização empregadas na avaliação em massa de imóveis. 2026. 158 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, 2026.

SILVA, E.; PHILIPS, J. W. Método híbrido para a elaboração da base geométrica de um sistema de informação territorial. Revista Brasileira de Cartografia, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 67–77, 2009.

SUPERCIATA. SUPERCIATA - Georreferenciamento Municipal. [S. l.], 2025. Aplicação. Disponível em: http://superciata.smuu.com.br/. Acesso em: 28 ago. 2025.

TULER, M. de C.; SARAIVA, S. A. Fundamentos de Topografia. Porto Alegre: Bookman Editora, 2014.

# ANEXOS

Anexo 1: Tabela completa de vértices

| ID QUADRA | VERT | LON AJUSTADO | LAT AJUSTADO | LON OFICIAL | LAT OFICIAL | DIST (m) | ERRO QUAD. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.004.1.0023 | V1 | -53,81201658 | -25,65895421 | -53,81200782 | -25,65894933 | 1,032 | 1,06505 |
| 01.06.004.1.0023 | V2 | -53,81086524 | -25,659238 | -53,81085625 | -25,65923682 | 0,9111 | 0,830078 |
| 01.06.004.1.0023 | V3 | -53,81123427 | -25,66045439 | -53,81122632 | -25,66045447 | 0,7962 | 0,633877 |
| 01.06.004.1.0023 | V4 | -53,81238561 | -25,6601706 | -53,81237791 | -25,66016697 | 0,8704 | 0,757522 |
| 01.06.004.1.0018 | V1 | -53,81160043 | -25,65756141 | -53,81158331 | -25,65756822 | 1,8753 | 3,516851 |
| 01.06.004.1.0018 | V2 | -53,81044632 | -25,65783587 | -53,81043175 | -25,65785571 | 2,6457 | 6,999535 |
| 01.06.004.1.0018 | V3 | -53,81080322 | -25,65905529 | -53,81080181 | -25,65907336 | 2,0146 | 4,05858 |
| 01.06.004.1.0018 | V4 | -53,81195733 | -25,65878083 | -53,81195339 | -25,65878587 | 0,6857 | 0,470188 |
| 01.06.002.3.0029 | V1 | -53,79542298 | -25,67760912 | -53,79540012 | -25,67762925 | 3,2034 | 10,261508 |
| 01.06.002.3.0029 | V2 | -53,79446662 | -25,67785611 | -53,79444028 | -25,67786874 | 2,99 | 8,939964 |
| 01.06.002.3.0029 | V3 | -53,79479702 | -25,67889523 | -53,79475741 | -25,67891248 | 4,408 | 19,430808 |
| 01.06.002.3.0029 | V4 | -53,79575338 | -25,67864824 | -53,79571726 | -25,67867299 | 4,5472 | 20,677295 |
| 01.05.004.1.0019 | V1 | -53,81024911 | -25,657898 | -53,81024412 | -25,65789731 | 0,5061 | 0,256117 |
| 01.05.004.1.0019 | V2 | -53,80909922 | -25,6581865 | -53,80909255 | -25,65818479 | 0,6953 | 0,483384 |
| 01.05.004.1.0019 | V3 | -53,80947439 | -25,65940145 | -53,8094626 | -25,65940244 | 1,1862 | 1,407055 |
| 01.05.004.1.0019 | V4 | -53,81062428 | -25,65911295 | -53,81061418 | -25,65911496 | 1,036 | 1,073284 |
| 01.04.004.1.0029 | V1 | -53,8097686 | -25,6610075 | -53,80976086 | -25,66100978 | 0,8159 | 0,66575 |
| 01.04.004.1.0029 | V2 | -53,80861774 | -25,66129296 | -53,80860926 | -25,66129726 | 0,9756 | 0,95172 |
| 01.04.004.1.0029 | V3 | -53,80898895 | -25,6625089 | -53,80897932 | -25,66251491 | 1,1747 | 1,379882 |
| 01.04.004.1.0029 | V4 | -53,81013981 | -25,66222344 | -53,81013093 | -25,66222743 | 0,9944 | 0,988868 |
| 01.04.004.1.0022 | V1 | -53,80760237 | -25,65855152 | -53,80755457 | -25,65856272 | 4,95 | 24,502502 |
| 01.04.004.1.0022 | V2 | -53,8064517 | -25,6588375 | -53,80640298 | -25,65885017 | 5,0818 | 25,825046 |
| 01.04.004.1.0022 | V3 | -53,80682358 | -25,66005328 | -53,80677301 | -25,66006784 | 5,3207 | 28,310034 |
| 01.04.004.1.0022 | V4 | -53,80797425 | -25,6597673 | -53,80792461 | -25,65978037 | 5,1839 | 26,872882 |
| 01.04.004.0.0036 | V1 | -53,81190157 | -25,66328271 | -53,81188235 | -25,66328494 | 1,9417 | 3,770203 |
| 01.04.004.0.0036 | V2 | -53,81075163 | -25,66357124 | -53,81073074 | -25,66357244 | 2,0987 | 4,404372 |
| 01.04.004.0.0036 | V3 | -53,81107323 | -25,66461259 | -53,81104796 | -25,66461613 | 2,564 | 6,573907 |
| 01.04.004.0.0036 | V4 | -53,81222317 | -25,66432406 | -53,81219958 | -25,66432863 | 2,4181 | 5,847286 |
| 01.04.001.1.0005 | V1 | -53,80527913 | -25,65613866 | -53,8052806 | -25,6561433 | 0,5366 | 0,287957 |
| 01.04.001.1.0005 | V2 | -53,80431032 | -25,656378 | -53,80431136 | -25,65638523 | 0,8112 | 0,65808 |
| 01.04.001.1.0005 | V3 | -53,80468012 | -25,65759429 | -53,80468136 | -25,6576029 | 0,9662 | 0,933557 |
| 01.04.001.1.0005 | V4 | -53,80564893 | -25,65735495 | -53,80565061 | -25,65736097 | 0,6902 | 0,476405 |
| 01.03.002.3.0065 | V1 | -53,8041632 | -25,68078665 | -53,80414398 | -25,68085871 | 8,2407 | 67,909827 |
| 01.03.002.3.0065 | V2 | -53,80281998 | -25,68111855 | -53,80280021 | -25,68119406 | 8,6274 | 74,431342 |
| 01.03.002.3.0065 | V3 | -53,80319 | -25,6823348 | -53,80317029 | -25,68241173 | 8,7789 | 77,0689 |
| 01.03.002.3.0065 | V4 | -53,80453322 | -25,6820029 | -53,80451408 | -25,68207637 | 8,3914 | 70,414781 |
| 01.03.002.3.0054 | V1 | -53,80219395 | -25,68014295 | -53,80217306 | -25,68013309 | 2,3628 | 5,582622 |
| 01.03.002.3.0054 | V2 | -53,80123191 | -25,68037141 | -53,80121323 | -25,68037262 | 1,8775 | 3,525037 |
| 01.03.002.3.0054 | V3 | -53,80151205 | -25,68132955 | -53,80150399 | -25,68132936 | 0,8083 | 0,653338 |
| 01.03.002.3.0054 | V4 | -53,80247409 | -25,68110109 | -53,80246383 | -25,68108983 | 1,6193 | 2,622226 |
| 01.03.002.3.0053 | V1 | -53,80383467 | -25,6797158 | -53,80380238 | -25,6797277 | 3,4957 | 12,220077 |
| 01.03.002.3.0053 | V2 | -53,80249329 | -25,68005362 | -53,80245862 | -25,68006305 | 3,6288 | 13,168031 |
| 01.03.002.3.0053 | V3 | -53,80278918 | -25,6810079 | -53,8027494 | -25,68101979 | 4,2004 | 17,643131 |
| 01.03.002.3.0053 | V4 | -53,80413056 | -25,68067008 | -53,80409317 | -25,68068444 | 4,0734 | 16,592632 |
| 01.03.002.0.0034 | V1 | -53,80443303 | -25,67666978 | -53,80441925 | -25,67668043 | 1,819 | 3,308727 |
| 01.03.002.0.0034 | V2 | -53,8032826 | -25,67695708 | -53,80326749 | -25,67696787 | 1,9317 | 3,731656 |
| 01.03.002.0.0034 | V3 | -53,80360287 | -25,67799877 | -53,80358469 | -25,67801159 | 2,3126 | 5,348346 |
| 01.03.002.0.0034 | V4 | -53,8047533 | -25,67771147 | -53,80473647 | -25,67772414 | 2,1983 | 4,832543 |
| 01.03.001.2.0048 | V1 | -53,80083029 | -25,66998292 | -53,80081686 | -25,6699944 | 1,8558 | 3,443968 |
| 01.03.001.2.0048 | V2 | -53,79948904 | -25,67032079 | -53,79947319 | -25,67032972 | 1,8728 | 3,507449 |
| 01.03.001.2.0048 | V3 | -53,79981186 | -25,67136183 | -53,79979034 | -25,67137345 | 2,5137 | 6,318604 |
| 01.03.001.2.0048 | V4 | -53,80115311 | -25,67102396 | -53,80113402 | -25,67103813 | 2,4789 | 6,145039 |
| 01.03.001.0.0046 | V1 | -53,8036052 | -25,66927033 | -53,80359983 | -25,6692933 | 2,6107 | 6,815883 |
| 01.03.001.0.0046 | V2 | -53,80246053 | -25,66957554 | -53,80244813 | -25,66958074 | 1,3698 | 1,876301 |
| 01.03.001.0.0046 | V3 | -53,80280075 | -25,67061207 | -53,8027653 | -25,67062445 | 3,8096 | 14,513394 |
| 01.03.001.0.0046 | V4 | -53,80394542 | -25,67030686 | -53,80391701 | -25,67033702 | 4,3994 | 19,354423 |
| 01.02.002.0.0033 | V1 | -53,80578741 | -25,6763152 | -53,80575682 | -25,67633708 | 3,9138 | 15,317548 |
| 01.02.002.0.0033 | V2 | -53,80463351 | -25,67659098 | -53,80460507 | -25,67662453 | 4,6958 | 22,050224 |
| 01.02.002.0.0033 | V3 | -53,80494094 | -25,6776358 | -53,80492228 | -25,67766824 | 4,0631 | 16,508524 |
| 01.02.002.0.0033 | V4 | -53,80609484 | -25,67736002 | -53,80607405 | -25,67738078 | 3,1098 | 9,670616 |

Disclaimer:

Humor como prova de humanidade:

“Existem formas mais elegantes de gerar a tabela SC_FACES – e que não causam pesadelos nos professores de Ciência de Dados – mas optou-se por apresentar um código que funciona em diferentes implementações do SQL e facilita a compreensão.”

VIROU

“Embora existam métodos de maior abstração para a geração da entidade SC_FACES — que poderiam conferir maior sofisticação técnica ao processo de engenharia de dados —, optou-se por uma implementação baseada em SQL ANSI. Esta escolha justifica-se pela portabilidade entre diferentes sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs) e pela clareza pedagógica na demonstração da linhagem dos dados."

O Google Programmable Search Engine (GPSE) é uma plataforma que permite a criação de mecanismos de busca automatizados baseados no índice do Google, através do uso de uma API (GPSE API, [s. d.]).

API (Application Programming Interface) é um conjunto de normas, protocolos e ferramentas que permitem a comunicação entre diferentes componentes de software (Fielding, 2000).

A Open Database License (ODbL) é uma licença de direito autoral que rege a utilização dos dados contidos no OpenStreetMap. Ela garante que a base de dados permaneça livre e aberta, permitindo o uso compartilhado (Share-Alike), desde que a fonte original seja atribuída. A sua conformidade é crucial para assegurar a segurança jurídica e a perenidade dos dados geográficos importados ou utilizados em projetos de integração de bases.

Originalmente o código do município era fornecido pelo SERPRO, mas no SuperCIATA ele é substituído pelo código do IBGE.

Os formatos de resposta de APIs geoespaciais (p. ex., Overpass API) podem variar entre padrões proprietários (OSM-JSON) e normatizados (GeoJSON), dependendo dos parâmetros de saída configurados na requisição.

Ingestão de dados: Refere-se ao processo de obtenção, transporte e carregamento de dados de fontes externas (como o CNEFE, OSM ou cadastros municipais) para um ambiente de armazenamento e processamento (SGBD). Este processo pode incluir etapas de extração, limpeza e transformação preliminar, visando preparar os dados para as análises subsequentes.

Staging Area: Área de armazenamento intermediário utilizada em processos de integração de dados (ETL - Extract, Transform, Load). Sua função é permitir o processamento e a limpeza dos dados brutos em um ambiente controlado, protegendo a integridade da base de dados final e facilitando a auditoria dos dados de origem.

Os códigos de todas as consultas SQL usadas pela metodologia estão disponíveis no sítio https://superciata.smuu.com.br (SuperCIATA, 2025).

A implementação de funções espaciais em Ambientes de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) segue, em geral, as especificações da Open Geospatial Consortium (OGC). No entanto, a sintaxe operacional e a forma de persistência de objetos geométricos podem variar entre diferentes dialetos SQL (como MariaDB, PostgreSQL e Oracle), exigindo adaptações no código para assegurar a interoperabilidade e a correta interpretação da geometria pelo motor de banco de dados utilizado.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange): Padrão de codificação que atribui um código numérico a cada caractere. O uso de caracteres ASCII no CNEFE, limitados a letras maiúsculas não acentuadas e algarismos, garante a interoperabilidade dos dados entre diferentes sistemas de bancos de dados, eliminando erros de leitura de caracteres especiais.

CRC32 (Cyclic Redundancy Check): Algoritmo que gera um código numérico de comprimento fixo a partir de uma string. É utilizado para padronizar identificadores e garantir que nomes de logradouros idênticos resultem sempre no mesmo código de referência para integração de bases.

O identificador de hash é um código alfanumérico de comprimento fixo gerado a partir de um algoritmo aplicado a uma string. Ele é utilizado para padronizar a chave de ligação e otimizar a performance das consultas, garantindo que nomes idênticos gerem sempre o mesmo identificador.

Correspondência biunívoca: Relação matemática (bijeção) em que cada elemento de um conjunto (ex: registros do CIATA) corresponde a exatamente um elemento de outro conjunto (ex: registros do CNEFE), e vice-versa, sem duplicidades ou omissões.

Fuzzy matching, ou correspondência aproximada, é uma técnica de processamento de dados que permite identificar registros que, embora não sejam idênticos em sua grafia, referem-se à mesma entidade.

Correspondência unívoca: Relação de exclusividade em que cada registro de origem (ex: CIATA) associa-se a um único elemento de destino (ex: CNEFE). Diferente da bijeção pura (biunívoca), o foco aqui é a unidirecionalidade.

O formato CSV (Comma-Separated Values) é um padrão simples de representação de dados estruturados em forma tabular, no qual cada linha corresponde a um registro e os campos são separados por vírgulas ou outros delimitadores.

No projeto SuperCIATA, o azimute é utilizado para orientar a geometria das parcelas em conformidade com o sistema de referência.

A translação é uma transformação geométrica que consiste no deslocamento linear de um objeto no espaço, preservando sua orientação, forma e tamanho.

No caso da aplicação SuperCIATA, o uso da biblioteca Leaflet.ImageOverlay permite o controle dinâmico sobre as dimensões, a posição geográfica e a orientação angular dos objetos geométricos.

A Lei nº 10.267/2001 não define explicitamente os padrões exigidos, mas o padrão centimétrico foi consolidado nas normas publicadas posteriormente.